Контрольная работа по дисциплине

«Техника электрофизического эксперимента»

1.Определить напряжение на объекте, с емкостью Соб.=1000 пФ,  и пробьется ли шаровой разрядник Ш.Р. с Uпр.ш.р.=999 кВ в схеме рис.1, где U1=10.1 кВ, ктр.=100,Rогр.=5 МОм.

Rогр.

U1                        U2                     Соб.                           Ш.Р.

2. Что будет на экране осциллографа в схеме измерения рис.2а, если на объекте О импульс рис.2б., где Z2=50 Ом, Zk=50 Ом, Zвх.осц.=50 Ом- входное сопротивление осциллографа.

U,кВ

Z1

Zк                                  100

О                                                                             50

Z2                                 Zвх.осц             0     1     2     3     4      5       t,мкс

3.Что надо изменить или добавить в схему рис.3,  чтобы получить на объекте Uисп=800 кВ.

Rогр.                         f=50 Гц – частота сети

Lp=1000 Гн – индуктивность реактора

Lp                                                    Q=50 - добротность

Uвозб.=0…20 кВ – питающее напряжение.

Соб.

Uвозб.