Задание на курсовую работу

Для элемента внутренней изоляции с площадью S0 ,толщиной d=3мм:

1.Построить и проанализировать зависимость температуры от прикладываемого напряжения. Определить напряжение теплового пробоя при f=50Гц по “упрощённой” теории.

2.Построить зависимость температуры и напряжения теплового пробоя от толщины увлажнённого слоя. При увлажнении считать, что tg возрастает в к-раз.

Исходные данные:

r=3.5 –относительная диэлектрическая проницаемость элемента изоляции,

кт=20 Втм∗град -коэффициент теплоотдачи с поверхности электрода,

Токр=20 0С –температура окружающей среды,

ат=0.021°C

tg0=0.001 – тангенс угла диэлектрических потерь при Т0=200С и частоте f=50Гц.

к=2.2

Выполнение расчёта

Расчёт проводится на основании элементарной теории теплового пробоя Вагнера.Теория Вагнера основана на том   предположении, что  всякий  реальный  диэлектрик   содержит слабые  места,  имеющие  повышенную  проводимость.   Это  предположение  относится лишь  к  тем  диэлектрикам,  которые  имеют   макронеоднородности,  т. е.  сравнительно большие  по  объёму  области,   характеризующиеся   макроскопическими   параметрами, например проводимостью.

По  Вагнеру  тепловой  пробой  происходит   в   результате   разогрева   канала   большей проводимости, чем окружающие его слои диэлектрика.

Для получения критерия теплового пробоя и вычисления пробивного напряжения Вагнер делает следующие дополнительные допущения. Тепло, выделяющееся в диэлектрике вне проводящего канала, считается пренебрежимо малым. Далее, учитывается лишь боковой к каналу теплоотвод,  т. е.  такой,  который  происходит  в  направлениях,  параллельных плоскости электродов.

На рис.1 представлены кривые зависимости         Q

Q1-количество тепла выделяющегося в канале при                                       3        4

соответственно напряжениях U1,U2 и U3,

( U1<U2<U3 )  (кривые 1,2,3)                                                                2

Q2-количество тепла, отдаваемого нагретым                                                                 1

каналом в направлениях, параллельных

плоскости электродов. (кривая 4)

T

Рис.1

При малом напряжении (кривая 1) диэлектрик остаётся в стационарном тепловом состоянии сколь угодно долгое время. Действительно,  по  мере  разогрева   канала увеличивается его температура, растёт количество выделяющегося тепла Q1 по кривой 1,    увеличивается   и   теплоотдача  Q2.   Сначала Q1   превышает Q2,   но   при    некоторой температуре канала крвая 1 пересекается с прямой 4. При этой температуре  количество выделяющегося тепла равно количеству отдаваемого тепла и имеет место стационарное состояние,  так    как    даже    при    сколь    угодно    малом    повышении    температуры тепловыделение должно стать меньше теплоотдачи, что невозможно.

При большом напряжении  (кривая 3)  тепловыделение  при  любой  температуре  канала превосходит  теплоотдачу.   Тепловое    равновесие    не    достигается    ни    при    какой температуре.  И  если  величины  напряжения  U3  недостаточно  для  какого-либо   иного процесса пробоя,  то  при  приложении  этого  напряжения  произойдёт  тепловой пробой.

Очевидно,  напряжение  будет  равно   пробивному   напряжению,   если   кривая тепловыделения будет касаться прямой, представляющей теплоотдачу. Т.е. напряжение, соответствующее   кривой  2  является  наинизшим  напряжением,  при   котором   канал макронеоднородности выходит из теплового равновесия. Это напряжение, по Вагнеру, и является пробивным напряжением при тепловом пробое.

Схема диэлектрика к расчёту напряжения теплового пробоя

S                            Qвыд

r                       T                                  d

tg

Qвыд                                S           Tокр

Приняты следующие допущения:

-толщина электродов равна нулю (тепловыделением в электродах пренебрегаем)

-температура внутри диэлектрика распределена равномерно

-тепловыделение происходит только с поверхности электродов (из-за малой толщины   диэлектрика)

Основные выражения “упрощённой” теории

Количество тепла, выделяющегося в канале в единицу времени равно диэлектрическим потерям в диэлектрике

Q1=UIa                (1)

где Ia-активный ток протекающий в диэлектрике:

Ia=Irtgδ           (2)

где Ir-реактивный ток протекающий в диэлектрике:

Ir=Uz=UωC      (3)

Таким образом,

Q1=ωCU2tgδ       (4)

Тангенс угла диэлектрических потерь зависит от температуры следующим образом:

tgδ=tgδ0eaT∗(T−T0)                 (5)

Количество тепла отдаваемое нагретым каналом:

Q2=kT2S(T−Tokr)                (6)

Из условия касания кривой 2 и прямой 4 можно найти выражение для пробивного напряжения из условия равенства ординат и углов наклона в точке касания.

Q1=Q2                                    (7)

dQ1T=dQ2T                             (8)

Или:

ωε0εrSdUpr2tgδ0eaT(T−T0)=kT2S(T−Tokr)        (9)

aTωε0εrSdUpr2tgδ0eaT(T−T0)=kT2S             (10)

Отсюда:

Tpr=1aT+Tokr                                    (11)

Upr=2kTdaTωε0εrtgδ0ee−aT2(Tokr−T0)       (12)

1. Зависимость температуры диэлектрика от прикладываемого               напряжения и определение напряжения теплового пробоя.

Напряжение теплового пробоя находится по формуле (12) и составляет 526.4 кВ.

Зависимость   температуры   диэлектрика   от   прикладываемого    напряжения     можно получить из условия равенства количества выделяемого тепла  количеству   отдаваемого, при напряжениях ниже напряжения теплового пробоя (из формулы (9)). При проведении расчёта   с   помощью   программы   «Mathcad»   были   получены   результаты,    которые приведены в конце данной работы.

Выводы:

При  приложении  к  диэлектрику   напряжения   ниже   напряжения   теплового   пробоя, температура диэлектрика повышается до определённой величины и остаётся такой сколь угодно   долгое   время,   т. е.   наступает   установившийся    режим    в    соответствии   с количеством    выделенного    и    отведённого    тепла.   С   увеличением    приложенного напряжения температура диэлектрика  повышается. Пробивное  напряжение  зависит   не только   от   свойств   диэлектрика    (проводимости,   диэлектрической   проницаемости),

свойств приложенного  напряжения  (частоты),  но   и    от    температуры    окружающей  среды   и коэффициента теплоотдачи с поверхности электрода.

2.Зависимость температуры и напряжения теплового пробоя от толщины увлажнённого слоя.

# Схема диэлектрика с увлажнённым слоем

S

duvl      r      k*tg           T                 d

r     tg               T

S

Данная схема замещается двумя последовательно включенными конденсаторами С1 и С2,на каждом из которых будет соответственно напряжение U1 и U2.

C1=εrε0Sduvl                    (13)

C2=εrε0Sd−duvl              (14)

C1=QU1=CUU1                (15)

C2=QU2=CUU2                (16)

Из равенства уравнений  (13) и (15), (14) и (16)

U1=Udduvl                      (17)

U2=Ud(d−duvl)            (18)

Выделяющееся в каждом эквивалентном конденсаторе количество теплоты:

QV1=ε0εrSduvlU12ktgδ           (19)

QV2=ε0εrSd−duvlU22tgδ      (20)

Соответственно выделяющееся в диэлектрике количество тепла будет равно:

Q1=QV1+QV2=ε0εrSd2ωtgδ(kduvl+d−duvl)=ε0εrSd2ωtgδ(duvl(k−1)+d)      (21)

Уравнение для количества выделенного тепла не изменится (уравнение (6)).

Таким образом, уравнение для температуры теплового пробоя не изменится (11), а для напряжения приобретёт следующий вид:

Upr=2kTd2ε0εraTωtgδ0e(duvl(k−1)+d)e−aT2(TOKR−T0)  (22)

Расчёт зависимости напряжения теплового пробоя от толщины увлажнённого слоя дал значения, которые приведены в конце данной работы.

Температура теплового пробоя не зависит от толщины увлажнённого слоя и равна:

Выводы:

Присутствие в диэлектрике увлажнённого слоя снижает значение величины пробивного напряжения теплового пробоя. Чем больше  толщина  увлажнённого  слоя,  тем  меньше значение Upr. Это  связано  с увеличением проводимости диэлектрика, а как следствие и увеличением количества выделенного тепла. На температуру,  при  которой происходит пробой, наличие увлажнённого слоя в диэлектрике не влияет.

Список использованной литературы:

1. Г.И.Сканави. “Физика диэлектриков”

2. ЭФО ТВН под ред. И.П.Верещагина