# МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

## Кафедра ТЭВН

### Лабораторная работа 12

Модель каскадного выпрямителя

высокого напряжения

# Студент

# Группа

Преподаватель

Цель работы – изучить на модели работу каскадного выпрямителя высокого напряжения.

### Описание установки

Установка (рис. 1) представляет собой модель каскадного выпрямителя, число ступеней которого можно изменять от 1 до 4. Значение каждой емкости в схеме выпрямителя 6 мкФ, но оно может быть удвоено подключением добавочного конденсатора.

Рабочее напряжение конденсаторов, применяемых в модели, равно 220 В, следовательно, на входные зажимы (точки 0 и 1 на схеме рис. 1а) можно включать переменное напряжение, не превышающее 70 В, и получать на выходе (точки 0-8) постоянное напряжение до 800 В (при холостом ходе выпрямителя).

Д8

9                        8

Д7                                                      R5

С7                                          С8

Д6

7                         6

Д5                                                       R4

С5                                          С6

Д4

5                          4

Д3                                                        R3

С3                                          С4

Д2

3                          2                                              R2

Д1

С1                                          С2                                                                                                R6

0                                              R1

1

а)                                                                 б)

~

АТр2

В

ПП           +

-

Тр               АТр1

в)

Рис.1. Принципиальная схема установки.

а) Модель каскадного выпрямителя.

б) Модель нагрузки каскадного выпрямителя.

в) Схема питания модели каскадного выпрямителя

В – выпрямитель;

ПП – переключатель полярности выпрямителя;

Тр – трансформатор;

АТр1, АТр2 – регулировочные автотрансформаторы.

Установка позволяет включать на вход модели:

а) постоянное напряжение от выпрямителя В, питающегося от сети переменного напряжения через регулировочный трансформатор АТр2, полярность которого  можно изменять переключателем ПП;

б) регулируемое синусоидальное напряжение промышленной частоты от трансформатора Тр, питающегося от сети переменного напряжения через регулировочный трансформатор АТр1.

Включение на вход модели регулируемого постоянного напряжения взамен синусоидального производится при исследовании процесса заряда емкостей ненагруженного каскадного выпрямителя.

Нагрузка каскадного выпрямителя имитируется сопротивлениями. Комплект постоянных сопротивлений R1 – R5 и переменное сопротивление R6 позволяют изменять нагрузку плавно и ступенями в необходимых пределах.

Для измерения применяются электростатический вольтметр, электронный осциллограф и миллиамперметр.