Московский Энергетический  Институт

(Технический Университет)

Кафедра

ТЭВН

# Лабораторная работа № 2

по курсу «Мощная импульсная электроэнергетика и электрофизика»

«Установки и оборудование высоковольтного зала кафедры ТЭВН»

Студент:                                                                                             _____________

Группа:                                                                                                     Э-4-_____

Преподаватель:                                                                                 Кужекин И.П.

2000

Цель работы: ознакомление с установками и оборудованием высоковольтного зала (ВВЗ) кафедры ТЭВН.

1. Расположение ВВЗ.

ВВЗ расположен в корпусе «Д» учебного здания МЭИ и изначально задумывался как классическая ВВ лаборатория (рис.1).

ВВЗ			2-й этаж

Корп. «Д»		1-й этаж		ВВЗ

Корпус «Г»		       подвал корп. «Д»

а)							б)

Рис.1. Схема расположения ВВЗ в главном корпусе МЭИ.

а) вид сверху, б) вид сбоку

2. Установки и оборудование ВВЗ на момент его создания (рис.2).

9            8

7 	        11		         6

2-этаж

5     	        6				  1

10

3		  2			    1-й этаж          7

7		        4				     4      3       2      1

а) 								б)

Рис.2. Схема размещения установок и оборудования на момент создания ВВЗ.

а) вид сверху,  б) вид сбоку

Условные обозначения:

- ГИН (плоские конденсаторы разработаны Харьковским политехническим институтом)

- Испытательный трансформатор ИОМ-500, 10/500 кВ, 1А. Бак с одни вводом, вес 25 тонн, из них 20 тонн – масло. В подвале ВВЗ было предусмотрено маслохозяйство.

Питание трансформатора осуществлялось от специального устройства «двигатель-генератор». Двигатель постоянного тока (ДПТ) питался от подстанции через выпрямитель. Частоту испытательного напряжения менялась регулированием частоты вращения ДПТ. Амплитуда испытательного напряжения регулируется возбуждением генератора.

- Установка нормального дождя для проведения мокроразрядных испытаний.

- Пульт управления

- Открытая испытательная площадка

- Проходные изоляторы

- Балконы

- Грузовая площадка с воротами

- Маслохозяйство (в подвале)

- Помещение для зрителей

- Дополнительное помещение

Контур заземления ВВЗ представляет собой сетку из горизонтальных электродов (ячейки 55), в узлах которой расположены вертикальные электроды (длина 5 м.). По периметру ВВЗ расположены каналы для прокладки кабелей.

Также зал оборудован краном, грузоподъемность которого составляет 25 тонн.

2. Установки и оборудование ВВЗ по состоянию на 2000 г. (рис.2).

8            3

7

2-этаж

1

5				      10     9

7

2

6

6							      2	    5	1     3

4

7	       4

а) 								б)

Рис.2. Схема размещения установок и оборудования в ВВЗ по состоянию на 2000 г.

а) вид сверху,  б) вид сбоку

Условные обозначения:

- ГИН фирмы TuR, U до 2,4 МВ, зарядное напряжение до 500 кВ;

- ГИН фирмы TuR, U до 1,4 МВ;

- ГИТ. Импульсы тока – колебательной формы. Амплитуда до 200 кА. Сделан по схеме Маркса: 4 ступени по 200 кВ. Применяется для испытания узлов летательных аппаратов на молниеустойчивость.

- Пульт управления;

- Испытательное поле;

- Генератор высокой частоты (ламповый), U до 200 кВ, частоты 10-100 кГц.

- Балконы;

- Грузовая площадка;

- Помещение для зрителей;

- Дополнительное помещение.

Конструкция контура заземления не изменялась.