Введение

Технология - слово греческого происхождения от слова techne, означает искусство, мастерство, умение. В современном понимании, технология - это совокупность методов обработки, изготовления, изменение состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции.

Задача технологии как науки - исследование и выявление физических, химических, механических и иных закономерностей с целью определения и использования на практике наиболее эффективных и экономичных производственных процессов.

В условиях рыночной экономики и бурного научно-технического прогресса роль новых технологий трудно переоценить. Современная история экономического развития общества - это история разработки и внедрения новых технологий. Возьмем к примеру историю образования и развития какой-нибудь современной транснациональной корпорации  и мы увидим, что это история развития передовых технологий. Только этот путь сегодня может обеспечить возможность развития бизнеса в условиях жесточайшей конкуренции. Пример фирмы HP - яркий пример использования новой технологии - электрографии. Сегодня не только фирмы гиганты развиваются таким образом. Появилось даже новое понятие “патентные технологии”, то есть технологии, позволяющие развиваться и даже становиться монополистами достаточно небольшим фирмам овладевшим современными не имеющими аналогов технологиями.

Что же дают новые технологии? Во-первых, создание принципиально новых продуктов, услуг, материалов и оборудования (например лазерные технологии и появление CD - ROM информационных технологий). Во-вторых, получение уже известных товаров нового качества (множество примеров из области конструкционных материалов - ,например, создание композиционных материалов на основе СВМ волокон (Кевлар) по своим механическим характеристикам во много раз превосходящим ранее известные материалы). В-третьих, возможность снижения себестоимости производства уже известных продуктов (пример изменение стоимости персональных компьютеров ).

Задачи настоящего курса.

Традиционно при подготовке инженеров-технологов круг рассматриваемых электротехнологий ограничивался классическими рамками термических, электрохимических, электросварочных, ультразвуковых и некоторых других широко распространенных технологий. Наряду с этим целая армия ученых и производственников, работавших в смежных областях знаний работала над созданием принципиально-новых технологических процессов, многие из которых не были достоянием широких кругов специалистов в силу с одной стороны их узкой специализации, а с другой стороны в силу искусственного ограничения информации об этих разработках. Среди этих разработок многие можно было отнести к электротехнологиям.

Курс лекций по технологическим процессам, связанным с применением сильных  электрических полей, читался для специалистов по технике высоких напряжений уже более 15 лет. Два года назад впервые для этих же специалистов был прочитан курс лекций по новым  электротехнологическим процессам связанным с применением сильных электрических, магнитных полей и электроразрядной плазмы.

Задачи настоящего курса можно сформулировать следующим образом:

- Познакомить будущих инженеров электротехников с возможностями новых электротехнологических процессов, основанных на использовании прямого воздействия на материал сильных электрических и магнитных полей, применении плазмы газового разряда для плазмохимических преобразований среды и материалов, электроимпульсных методов воздействия на материал;

- Заложить основы знаний по физике газового разряда, электрогазодинамике дисперсных систем и физике плазмы, необходимых для более глубокого и систематизированного понимания излагаемого материала;

- На основе конкретных примеров показать энергетическую, эргономическую и экологическую эффективность новых электротехнологических процессов по сравнению с традиционными.

Классификация технологических процессов и место электротехнологии.

Все технологические процессы можно разделить на технологии прямого и непрямого воздействия на обрабатываемый объект или материал. Самый простой пример такого разделения можно привести из области электротермии. Известны например электротермические установки косвенного нагрева, когда электрическая энергия преобразуется в тепловую на специальном нагревательном элементе от которого она передается обрабатываемому объекту. Такой способ естественно связан с необходимостью внесения в технологическую установку дополнительных элементов, а сам процесс преобразования и передачи энергии связан с наличием дополнительных потерь. Вместе с тем все чаще применяются электротермические установки прямого нагрева, когда преобразование электрической энергии в тепловую осуществляется непосредственно в объекте воздействия за счет выделения джоулева тепла при пропускании через объект электрического тока.

Под электротехнологией понимают область электротехники, изучающую прямое использование энергии электрического тока, электрического или магнитного поля, подводимой непосредственно к технологическому объекту и преобразуемой в его рабочей зоне в другие виды энергии ( тепловую, механическую, химическую и т.д.), что и обеспечивает реализацию заданного технологического процесса.

По методам воздействия на обрабатываемый объект можно провести следующую классификацию технологических процессов использующих электрическую энергию:

- технологические процессы непрямого воздействия: ( все технологические процессы связанные с механическим преобразованием электроэнергии на электроприводе, электротермические установки непрямого нагрева, ультразвуковые установки, лазерные установки, установки УФ и ИК облучения и т.д.

- технологические процессы прямого воздействия: (электротермические установки прямого, индукционного, ВЧ нагрева, электросварочные установки, электростатические установки, электроимпульсные технологии и технологии основанные на использовании плазмы газового разряда.

# I. Основы физики газового разряда.

## 1.1. Общая характеристика газовой среды.

Газ - это среда, в которой средние расстояния между частицами её образующими (атомами или молекулами) много меньше характерных размеров рассматриваемого объема газа, что отличает газ от вакуума. С другой стороны газ - это среда, частицы которой в течении большей части времени своего движения не взаимодействуют друг с другом, что отличает газ от твердых и жидких сред. Взаимодействие частиц в газе происходит лишь в момент соударений. Таким образом газ можно определить как совокупность невзаимодействующих и неупорядоченных частиц. Концентрация частиц газа (атомов или молекул) определяется как

N = p/kT

где p - давление газа; T - температура газа; k = 1,38 x 10-23 Дж/К - постоянная Больцмана. Число столкновений z, испытываемых какой-либо частицей на пути в 1 см, пропорционально концентрации N. Из кинетической теории газов известно, что средняя длина свободного пробега частиц равна:

= 1/z = 1/(N) = kT/(p),

где  - эффективное сечение столкновений. Для упругих соударений частиц  = (R1+R2)2,

здесь R1 и R2 - радиусы взаимодействующих частиц (при взаимодействии электрона с частицей его радиус принимается равным нулю R1=0). Для неупругих соударений, например, электрона с нейтральной молекулой, когда часть энергии переходит во внутреннюю энергию частиц, эффективное сечение столкновений зависит от энергии электрона (см. рис.1.). Во-первых, зависимость имеет пороговое значение, ниже которого эффективное сечение равно нулю. Во-вторых, после достижения максимального значения происходит снижение значений сечений, связанное с уменьшением времени взаимодействия электрона с молекулой.

## 1.2. Основные процессы ионизации и возбуждения в газе.

Идеальный газ, состоящий только из нейтральных молекул, абсолютно не проводит электрического тока. В реальных газах за счет различных внешних воздействий (ультрафиолетовое излучение солнца, радиоактивное излучение внешней среды, космические лучи и т.д.) всегда имеется некоторое количество ионов и электронов, обеспечивающих определенную проводимость газа. Известно, что в нормальных условиях в 1 кубическом сантиметре воздуха каждую секунду образуется несколько десятков пар ионов, которые через определенное время рекомбинируют друг с другом и снова превращаются в нейтральные молекулы. Если при этом к газовому промежутку с плоскими электродами подвести постоянное напряжение, то ионы начнут двигаться вдоль силовых линий поля. Найдем скорость дрейфа ионов под действием электрического поля. Сила, действующая на ионы, равна:

F = e E

где e - заряд иона; Е - напряженность электрического поля. Импульс заряженной частицы в направлении электрического поля составляет m, где m - масса иона;  - скорость дрейфа иона в электрическом поле. Если  - частота столкновений, испытываемых ионом, то скорость потери им импульса равна m. Эта скорость в соответствии со вторым законом Ньютона компенсируется действующей на ион силой, поэтому:

m= e E

Среднее время между двумя последовательными столкновениями иона составляет:

= 1/= u,

где u - среднеарифметическая скорость теплового движения иона. Отсюда скорость дрейфа ионов в электрическом поле равна:

 = (e/m)E = (e/mu)E = kE

где k = e/mu - подвижность положительного или отрицательного иона в электрическом поле, представляющая собой скорость дрейфа иона в электрическом поле с напряженностью E = =1кВ/см.

Движение ионов создает ток I во внешней цепи. По мере увеличения приложенного напряжения этот ток возрастает за счет того, что все большая часть ионов успевает достичь электродов, не рекомбинировав в пространстве ( участок 1 рис.2). Затем наступает режим насыщения проводимости и линейного роста тока (участок 2 рис.2.):

I =e n+k+E + e n-k-E = ( +E

где е - заряд электрона; n+ и n-- концентрации  положительных и отрицательных ионов соответственно; k+ и k- - подвижности положительных и отрицательных ионов соответственно; =enk - проводимость соответственно положительных и отрицательных ионов.

Рис . 2 Зависимость тока в газе от напряжения между электродами.

При дальнейшем возрастании напряжения ток начинает снова возрастать, что свидетельствует о начавшемся процессе ионизации в газе под действием электрического поля. Этот процесс развивается весьма интенсивно и при некотором значении напряжения происходит резкое увеличение тока, которое свидетельствует о качественном изменении состояния газа, т.к. газ при этом теряет свойства диэлектрика и превращается в проводник. Это напряжение называется разрядным напряжением или напряжением пробоя газового промежутка.

При напряжениях меньше разрядного, непременным условием прохождения тока через промежуток является наличие внешнего ионизатора, непрерывно создающего электроны и ионы в межэлектродном пространстве. Если этот внешний ионизатор убрать, то ток в промежутке прекращается, прекращается и ионизация под действием сил электрического поля. Процесс является несамостоятельным, т.к. он не может поддерживаться только за счет  энергии электрического поля. При напряжении равном разрядному, процесс приобретает самостоятельный характер, т.е. он больше не нуждается в существовании внешнего ионизатора и поддерживается или развивается используя энергию, накопленную в электрическом поле. Такой разряд называется самостоятельным.

Для того, чтобы ионизировать нейтральную молекулу, т.е. удалить из неё один электрон, необходимо затратить определенную работу, которая называется энергией ионизации Wi. Эту работу принято измерять с помощью разности потенциалов Ui , проходя которую в электрическом поле, электрон  приобретает энергию , равную энергии ионизации. Величина Ui называется потенциалом ионизации и численно равна энергии ионизации, выраженной в электрон вольтах. Энергия в 1 эВ равна совершаемой электрическим полем работе по перемещению электрона между двумя точками, разность потенциалов между которыми равна 1В. ( 1эВ = 1,6 10-19Дж).

Чтобы помимо первого электрона удалить из молекулы газа ещё один электрон , требуется совершить значительно большую работу, потому, что соответствующий (второй) потенциал ионизации значительно больше первого.

Если молекуле газа сообщается энергия, меньшая энергии ионизации, то внешний электрон не покидает пределов молекулы, а может перейти на более высокий энергетический уровень. Такой процесс называется возбуждением молекулы.

Для того, чтобы лучше понять, как же происходит процесс возбуждения, рассмотрим конкретный пример схемы уровней простейшего атома водорода. Уровни энергии атома водорода определяются главным квантовым числом n (рис. 3). Если отсчитывать энергию состояния атома W на определенном уровне n  от основного состояния (n =1), что и .дает энергию возбуждения, то по формуле Бора:

Wn = Wi ( 1 - 1/n2). Основному состоянию соответствует n = 1, а низшему возбужденному n = 2, т.е. потенциал низшего возбужденного состояния составляет (3/4)Wi = 10,2 эВ, второго (8/9)Wi  = 12,1 эВ и т.д. Уровни все сильнее и сильнее сгущаются по мере приближения к границе непрерывного спектра - потенциалу ионизации Wi = 13,6 эВ.

Рис.3  Схема уровней атома водорода.

У атомов инертных газов первые возбужденные уровни расположены столь же высоко. Их энергии возбуждения составляют примерно 0.7 - 0.8 от их энергии ионизации. В силу того, что схемы их уровней сложнее, чем у атома водорода, даже низшие уровни возбуждения следуют друг за другом через очень малые промежутки, не так как в атоме водорода. У атомов других элементов, в отличии от инертных газов, и у молекул, как правило имеются и относительно низко лежащие уровни с небольшими энергиями возбуждения - вплоть до 1 эВ.

Молекула в возбужденном состоянии обычно может находиться очень непродолжительное время - около 10-8 с после чего она самопроизвольно переходит в нормальное состояние, а затраченная на возбуждение энергия выделяется в виде кванта света. Однако молекулы некоторых химических элементов обладают некоторым количеством так называемых метастабильных уровней энергии, попадая на которые, электрон может задерживаться в течение более длительного времени около - 10-2 с. Самопроизвольный переход молекулы из метастабильного состояния в нормальное состояние имеет чрезвычайно малую вероятность. Следовательно в таких состояниях частица может жить долго, до тех пор пока она не дезактивируется ударом другой частицы, электрона или атома, не перейдет в более высокое состояние или не ионизируется. Роль метастабильных частиц играет очень важную роль в процессе ступенчатой ионизации, а также в процессах плазмо-химических преобразований.

Самый нижний из метастабильных уровней называют резонансным. Возможен такой процесс: атом излучает квант света, возвращаясь в основное состояние. Этот квант с большой вероятностью поглощается соседним атомом, поскольку происходит резонансное поглощение, и переводит его на тот же самый резонансный уровень. Второй атом излучает квант и т.д. Так происходит блуждание резонансного излучения и периодическое появление и исчезновение резонансно-возбужденных атомов.

Образовавшиеся в процессе ионизации электроны могут существовать в газе либо в свободном состоянии, либо присоединяться к свободным атомам, образуя отрицательные ионы. Возможность образовывать отрицательные ионы связана со структурой атома. В ряде газов (кислород, хлор, фтор и др.) отрицательные ионы легко образуются и представляют собой прочные соединения. Такие газы называются электроотрицательными.

Если положительный ион “столкнется” со свободным электроном или отрицательным ионом, возможна их рекомбинация, т.е. присоединение лишнего электрона к отрицательному иону с образованием нейтральных частиц. При рекомбинации энергия ранее затраченная на ионизацию, выделяется в виде излучения с определенной длиной волны. Частота излучения определяется равенством:

h = Wi + Wk ,

где h - универсальная квантовая постоянная; n - частота излучения; Wk - разность суммарной кинетической энергии частиц до и после столкновения. Таким образом ионизационные процессы в газе всегда сопровождаются выделением большого количества фотонов, обладающих различными энергиями.

## 1.3. Виды ионизации.

Ударная ионизация. Если какая либо частица ( электрон, ион или нейтральная молекула) летящая со скоростью v , столкнется с нейтральным атомом или молекулой, то кинетитческая энергия летящей частицы может быть затрачена на совершение акта ионизации,

A + e = A+ + e + e

если выполнено неравенство:

mv22³Wi.

В ряде случаев  важное значение имеет  так называемая ступенчатая ионизация, осуществляемая частицами, энергия которых меньше Wi . Ступенчатая ионизация может осуществляться по следующим схемам:

- Электрон с энергией меньшей Wi  переводит атом в возбужденное состояние. Летящий вслед за ним электрон сталкивается с возбужденным атомом и передает ему энергию, необходимую для ионизации.

- Электрон сталкивается с возбужденным атомом и забирает его энергию. Атом возвращается в нормальное состояние. Электрон ускоряется и ионизирует атом при следующем столкновении.

- Сталкиваются два возбужденных атома. Один из них переходит в нормальное состояние, а освобождающаяся энергия затрачивается на ионизацию второго атома.

Как уже отмечалось выше все перечисленные процессы для своего завершения требуют определенного времени. Поэтому ступенчатая ионизация возможна только в тех газах, молекулы которых обладают метастабильными уровнями.

Фотоионизация в объеме газа.

Фотоионизация

A + h = A+ + e

осуществляется в том случае, если квант света лучистой энергии в газе имеет энергию большую энергии ионизации атома:

h> Wi

Из выражения следует, что чем выше частота светового потока, тем больше его ионизационная способность. Для многих газов длина ионизационного светового потока лежит в ультрафиолетовом диапазоне света.

Ионизация ударами тяжелых частиц.

A + B = A+ + B + e

Данный вид ионизации в большинстве случаев, имеющих место в электротехнологических аппаратах, не имеет преобладающего значения, поскольку для протекания данного вида ионизации необходима энергия атомов на уровне нескольких кэВ.

Значительно чаще встречается ассоциативная ионизация:

A + B = AB+ + e

т.е. когда атомы объединяются в молекулу, выделяется энергия связи, которая расходуется на отрыв электрона.

Кроме того, бывает, что возбужденный атом одного сорта, обладая энергией, превышающей потенциал ионизации другого, при столкновении затрачивает свою энергию на ионизацию последнего:

A* + B = A + B+ + e

## 1.4. Гибель заряженных частиц.

Электрон-ионная рекомбинация

Процессы протекают по схемам, указанным выше, но в обратном направлении. Та энергия, которая требуется для ионизации атома или молекулы, при рекомбинации выделяется. Число актов рекомбинации в 1 см3 в 1 с пропорционально плотностям рекомбинирующих частиц:

(dne/dt)рек = -  ne n+

где  - коэффициент рекомбинации.

Образование отрицательных ионов.

Некоторые атомы и молекулы обладают сродством к электрону и способны образовывать устойчивые отрицательные ионы, потенциальная энергия которых ниже, чем исходных элементов.

e + A + M = A- + M       (тройные столкновения)

e + A2 = A- + A      (диссоциативный путь)

e + A = A- + h        (путем фотоотрыва)

Прилипание электронов к атомам и молекулам, когда оно бывает возможным, зачастую сильно влияет на потери электронов и электропроводность ионизованного газа (подвижность отрицательных ионов, как и положительных, гораздо меньше подвижности электронов).

Разрушаются отрицательные ионы ударами частиц: электронов, атомов и молекул (чаще возбужденных), путем фотоотрыва и в результате ассоциативной деионизации.

Ион-ионная рекомбинация.

Когда в газе присутствуют отрицательные ионы, процесс ион-ионной рекомбинации является одним из важных механизмов нейтрализации зарядов. При низких плотностях он протекает в парных соударениях типа:

A- + B+ = A + B*

Выделяющаяся энергия рекомбинации затрачивается на возбуждение одной из частиц, а также переходит в кинетическую энергию их разлета. При больших плотностях вероятны тройные столкновения типа:

A- + B++С  = A + B +С

когда энергию рекомбинации полностью или частично уносит третья частица (частично она переходит в энергию возбуждения).

## 1.5. Испускание электронов с поверхности электродов.

Свободные электроны в газовый промежуток могут поступать также с поверхности электродов. Для того чтобы электрон вышел из металла, он должен пробрести энергию равную или большую чем работа выхода из металла Авых. Электроны могут приобрести необходимую энергию при нагревании металла (термоэлектронная эмиссия), в результате ударов положительных ионов (ионно-электронная эмиссия), возбужденных атомов, электронов (вторичная электронная эмиссия) и в результате облучения световыми квантами (поверхностный фотоэффект).

Термоэлектронная эмиссия.

Термоэлектронная эмиссия наблюдается при температурах поверхности электрода достигающих величин порядка 1400-2000 К. Поэтому данный вид эмиссия электронов происходит только при сильном разогреве электрода, например, при дуговом разряде.

Ионно-электронная эмиссия.

Как уже отмечалось кинетическая энергия ионов не достаточна велика для ионизации атомов, в том числе, и атомов металла. Поэтому механизм вырыва заключается в следующем. Когда ион, приблизившийся к поверхности металла, имеет энергию связи электрона с ионом, то есть потенциал ионизации образующегося атома Wi, большую удвоенной работе выхода электрона из металла, то этот ион отнимает у тела электрон и сам при этом нейтрализуется. Выделяющаяся при этом энергия Wi - Авых> Авых затрачивается на освобождение из тела еще одного электрона. Разность Wi - 2Авых сообщается ему в виде кинетической энергии. Такой вид вырывания электрона называется потенциальным.

В случае если Авых<Wi<2 Авых, происходит нейтрализация иона на поверхности электрода, не сопровождаемая эмиссией электрона.

Вторичная электронная эмиссия.

Потенциальное вырывание электронов возбужденными атомами случается, если энергия возбуждения атома А* превышает работу выхода. Обычно в эмиссии участвуют метастабильные атомы, поскольку они долго сохраняют состояние возбуждения и, следовательно, чаще сталкиваются с поверхностью. Электроны могут выбиваться и электронами, но этот процесс происходит только в высокочастотных разрядах.

Поверхностный фотоэффект.

Электрон выбивается из поверхности металла в случае превышения энергии кванта света над работой выхода электрона их металла:

h>Авых

Этим соотношением и определяется максимальная длина волны излучения. Работы выхода большинства веществ лежат в видимой (1,5 - 3,1 эВ, 8000 - 4000 Ао ) и ближней ультрафиолетовой (3,1 - 5,6 эВ, 4000 - 2200 Ао ) частях спектра. В разрядных условиях встречаются всевозможные кванты, в том числе и превышающие потенциалы ионизации атомов Wi =10-20 эВ, которые рождаются при фотозахватах электронов ионами.