# 5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ОСНОВАННЫЕ НА СИЛОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ НА МАТЕРИАЛ

Наряду со ставшими традиционными применениями электричества в промышленной технологии, начинает приобретать все большую роль использование сильных электрических полей. Это обстоятельство связано с наличием целого ряда преимуществ этих технологий перед традиционными методами воздействия на обрабатываемый материал.

Прежде всего, следует указать на непосредственное воздействие электрической, энергии сосредоточенной в электрическом поле, на обрабатываемый материал без промежуточных трансформаций энергии, а значит и без дополнительных потерь.

В природе нет веществ как проводящих или полупроводящих, так и диэлектрических, которые тем или иным способом не могли бы быть заряжены и подвергнуты силовому воздействию электрического поля. Отсюда следует свойство универсальности методов электротехнологии.

Эта универсальность не ограничивается сколько-нибудь значительно тем обстоятельством, что наиболее эффективное воздействие электрических полей на сырье может проявляться, в случае если последнее находится в диспергированном состоянии, т.к. взаимодействие поля с веществом происходит главным образом на границе раздела сред. Следует иметь в виду, что огромная масса сырья по своей природе либо уже находится в диспергированном состоянии, либо легко может быть приведена в такое состояние при добыче и последующей обработке. Механизация же добычи полезных ископаемых неизбежно сопровождается существенным измельчением руд. Степень раздробленности может быть различной: от частиц субмикронных размеров до частиц в несколько десятков миллиметров.

Методы электротехнологий позволяют обеспечить легкое и универсальное управление процессами за счет возможности плавного регулирования в широких пределах величину напряжения (или что тоже самое напряженности электрического поля). Последнее обстоятельство позволяет говорить о возможности обеспечения высокого класса точности.

Силовое воздействие электрического поля на частицы сырья может реализовываться в различных формах и иметь различный конечный результат.

- Частицы вещества при помещении их в электрическое поле поляризуются, если они продолговатой формы то возникают силы, ориентирующие частицы по силовым линиям поля. Эта способность лежит в основе технологий изготовления текстильных и композиционных материалов.

- Так как свойства отдельных частиц отличаются то возникают силы, которые кроме ориентации заставляют частицы двигаться с различными скоростями и по различным траекториям. Это позволяет осуществлять сепарацию и классификацию частиц по диэлектрическим свойствам, электропроводности и размерам.

- При наличии избыточного электрического заряда частицы независимо от физических свойств будут двигаться в электрическом поле по направлению к электродам, имеющим заряд противоположный по знаку заряду частиц. Это позволяет выделять частицы из несущей их газовой среды, т.е. осуществлять очистку газа от жидких и твердых диспергированных материалов.

- Частицы, осаждаясь на электрод, удерживаются на его поверхности за счет сил зеркального отображения, создавая плотный слой. При этом имея одноименный заряд, частицы расталкиваются и обеспечивают равномерность покрытия, что используется при нанесении полимерных порошковых покрытий в электрическом поле для декоративных и антикоррозионных целей.

- Взаимодействие зарядов, осажденных на поверхность фотополупроводников с заряженными частицами проявляющих материалов приводит к их избирательному осаждению. Это явление было положено в основу электропечати.

- Зарядка частиц диспергированных материалов разноименными зарядами позволяет произвести однородное смешивание материалов.

Все эти электротехнологические процессы содержат три основные стадии, которые и определяют структурную схему типовой технологической установки.

Рис. 5.1  Структурная схема типовой электротехнологической установки.

## 5.1. ЗАРЯДКА ЧАСТИЦ

В настоящее время используются следующие методы зарядки частиц, т.е. сообщения частицам избыточного заряда: 1) ионная зарядка; 2) индукционная зарядка; 3) статическая электризация.

### 5.1.1. Ионная зарядка.

Метод заключается в том, что ионы, движущиеся в газовой среде и сталкивающиеся с частицей, осаждаются на ее поверхности. Обратно ионы не могут возвратиться из-за того, что они должны обладать определенной энергией для преодоления потенциального барьера на границе раздела сред. Таким образом происходит накопление ионов на частице.

Рассмотрим зарядку частицы в электрическом поле с униполярным объемным зарядом. Увеличение заряда частицы определяется количеством ионов, попадающих на частицу в единицу времени:

dq/dt = e  f ds                                                  (5.1.)

где q - заряд частицы; e - заряд электрона; f - вектор плотности потока ионов; s - площадь поверхности частицы, на которую осаждаются ионы.

Поток ионов на частицу определятся движением ионов под действием электрического поля и движением, вызванным диффузией ионов за счет градиента концентрации ионов:

f = n k E - D grad n                                                   (5.2.)

где E - напряженность электрического поля у поверхности частицы; n, k - концентрация и подвижность ионов; D - коэффициент диффузии. Рассматриваем стационарный случай, когда распределение ионов в пространстве вокруг частицы устанавливается намного быстрее, чем происходит изменение заряда частицы.

Определим, при каких условиях преобладает зарядка частица за счет осаждения ионов под действием электрического поля (“ударная” зарядка) и когда преобладает движение ионов под действием диффузионного механизма (“диффузионная” зарядка). Из выражения (5.2.) следует, что “диффузионный” механизм преобладает над “ударным” при условии, если D grad n >> n k E. Предполагая, что у поверхности частицы n=0, а ее возмущающее воздействие на концентрацию ионов распространяется на расстояние равное 2а, получаем grad n ~n0/2a. При атмосферном давлении в соответствии с молекулярно-кинетической теорией газов D ~0,025 k. Поэтому можно записать E << 0,025/(2a). Для условий, наблюдаемых в аппаратах электронно-ионной технологии, когда Е~(1-3)105кВ/см, получаем, что при размерах частиц 2а<<0,1мкм преобладает “диффузионный” механизм зарядки частиц. “Ударная” зарядка преобладает в этих условиях для частиц размером 2а >> 1 мкм.

### “Ударная” зарядка частиц в электрическом поле.

Результирующая напряженность поля у поверхности частицы определяется следующими составляющими: внешним полем Евн, полем поляризации частицы Еп, полем заряда ионов, осевших на частицу, Еq, полем зеркального отображения иона в поверхности частицы Ез:

Е = Евн + Еп + Еq + Ез                                                   (5.3.)

Для сферической частицы радиусом а и относительной диэлектрической проницаемостью  в воздухе нормальная составляющая внешнего поля с учетом поля поляризации частицы равна:

Евн n + Еп n = Евн cos + 2 ( -1)/( +2)Евн cos  = Eвн k cos              (5.4.)

где  - меридиональный угол сферической системы координат, k = 1+2 ( -1)/( +2) =3/(+2)- коэффициент, учитывающий относительную диэлектрическую проницаемость частицы.

Напряженность кулоновского поля от заряда частицы, отталкивающая подлетающие ионы, равна

Еq = - q/(4  0 a2)                                                          (5.5.)

Поле зеркального отображения иона действует на малом расстоянии от поверхности частицы, и его можно учесть как увеличение эффективного радиуса частицы, поскольку все ионы, попавшие в пределы зоны действия силы зеркального отображения, захватываются частицей. Для рассматриваемых размеров частиц этим увеличением можно пренебречь.

Подставляя значения напряженностей электрического поля в выражения (5.2) и (5.1), получим:

dq/dt = ekn[(k Eвн cos q/(4  0 a2)]ds                            (5.6)

При интегрировании учитывается, что концентрация ионов во всех точках поверхности s постоянна n=n0=const, а поверхность, по которой производится интегрирование, определяется положительным значением проекции результирующей напряженности электрического поля на внутреннюю нормаль к поверхности частицы. Очевидно, что в самом начале зарядки частицы (q=0) ионы осаждаются на всей левой половине частицы (граница d-d). По мере накопления заряда на частице, благодаря усилению отталкивающего поля область осаждения ионов сокращается (граница d-d смещается влево) вплоть до нуля (граница d-d проходит через точку А). В этом случае зарядка частицы прекращается и частица приобретает максимальный заряд.

Решением дифференциального уравнения (5.6) является выражение:

q(t)=qmen0kt4e0+en0kt       (формула Потенье),                      (5.7)

где qm=4pe0kea2Eвн - максимальный заряд частицы.

При зарядке частицы в биполярной короне, когда в пространстве, окружающем частицу,  наряду с ионами одного знака (например, положительными-n+,k+) присутствуют ионы другого знака (отрицательные-n-,k-), поток зарядов на частицу имеет две составляющие: положительную, увеличивающую заряд частицы, и отрицательную, уменьшающую ее заряд.

Предельный заряд в этом случае равен:

qð=qm1−en−k−en+k+1+en−k−en+k+                                               (5.8)

где gv+=en+k+ и gv-=en-k- - проводимости, определяемые соответственно положительными и отрицательными зарядами. Из формулы (5.8) видно, что предельный заряд, приобретаемый частицей в поле биполярного коронного разряда, меньше максимального заряда частицы, получаемого при униполярной зарядке qпред < qm.

### Диффузионная зарядка частиц.

Для малых частиц (2а<<0,1 мкм) поток ионов на частицу определяется только процессом диффузии, а из электрических сил необходимо учитывать лишь отталкивающее воздействие приобретаемого заряда частицы.

F=s(Ddndr−knq4pe0a2)ds                                                     (5.9)

За положительное направление принято направление потока к центру частицы. Подстановка в (5.1) и интегрирование уравнения дает решение в неявном виде:

t=e0en0kEi(A)−c0−lnA                                                    (5.10)

где Ei - интегральная показательная функция; А= kq/(D4pe0a); c0=0,577 - постоянная Эйлера.

|  | При диффузионном механизме зарядки заряд растет во времени неограниченно. Объясняется это тем, что по мере накопления заряда на частице и роста его отталкивающего действия растет градиент концентрации ионов у поверхности частицы за счет сосредоточения изменения концентрации все в более узком слое вблизи поверхности частицы. Однако график показывает, что основной заряд частица приобретает в начальный период времени (n0t<2×107 с/см3), а далее он изменяется мало. |
| --- | --- |

### 5.1.2. Индукционная зарядка частиц

|  | Индукционная зарядка заключается в появлении на частице, находящейся в контакте с электродом, заряда за счет электростатической индукции. Для расчета распределения поверхностной плотности s наведенного заряда необходимо знать напряженность поля у поверхности частицы. Наиболее просто находится распределение поля для полуэллипсоида, лежащего на электроде. На рис.5.3. показан полуэллипсоид с большой полуосью а, ориентированной вдоль поля. |
| --- | --- |

### Проводящая частица в электростатическом поле.

Следующим упрощением является рассмотрение зарядки проводящего полуэллипсоида e1=¥ и gv1=¥, лежащего на электроде в электростатическом поле jвн=0 и gv2=0, e2=1. При контакте частицы с электродом под действием электрического поля Eвн индуцируются заряды с плотностью, определяемой по теореме Гаусса:

s=-e0 Еn                                        (5.11)

где Еn - напряженность электрического поля у поверхности частицы, равная для полуэллипсоида:

En=-Exa2daxa22+yb22+zc22−12                         (5.12)

здесь da - коэффициент деполяризации полуэллипсоида, (для в/а=с/а=0,5 имеем da=0,172).

Индукционный заряд полуэллипсоида определяется формулой

q=ss⋅ds=-e0sEn⋅ds                                          (5.13)

Интегрирование производится по внешней поверхности полуэллипсоида. На поверхности, примыкающей к плоскости, плотность заряда равна нулю. После интегрирования получаем:

q=-pe0Eвнвс/da.                                                (5.14)

Таким образом, проводящая частица в электростатическом поле на поверхности электрода приобретает отрицательный заряд и на нее действует отрывающая от поверхности электрическая сила.

### Полупроводящая частица в поле коронного разряда.

В общем случае для полупроводящей частицы gv1, лежащей на электроде в поле коронного разряда jвн¹0 и gv2¹0, заряд устанавливается не сразу и изменение заряда во времени определяется из уравнения неразрывности плотности полного тока на ее поверхность:

gv2E2n+e0e2dE2n/dt=gv1E1n+e0e1dE1n/dt                        (5.15)

Поскольку в начальный момент времени частица поляризуется как диэлектрический эллипсоид, то поле внутри частицы является однородным и направлено параллельно Евн. Это означает, что Е1n~cos q, где q - угол между нормалью к поверхности и вектором Е1. Отсюда из условия равенства нормальных составляющих вектора электрического смещения  внутри и снаружи полуэллипсоида получаем:

Е2n=e1 /e2 ·E1n ~ cosq

где Евн - нормальная составляющая напряженности электрического поля на внешней поверхности полуэллипсоида.

Тогда плотность связанных зарядов sсвяз=e0(E1n- Е2n) ~ cosq

Количество заряда, оседающего в единицу времени на единицу поверхности частицы в результате протекания тока коронного разряда равно:

j2n-j1n=gv2E2n-gv1E1n ~ cosq

Таким образом, суммарная плотность свободного и связанного зарядов s=sА cosq, пропорциональна cosq, где sА - суммарная плотность свободного и связанного зарядов в вершине А полуэллипсоида.

Поскольку в процессе зарядки Е1n, E2n, s остаются пропорциональными cosq, то уравнение неразрывности (5.15) достаточно решить только для вершины эллипсоида А.

Для вершины эллипсоида справедливо:

ЕА1n=Eвн+dasА/e0;                ЕА2n=Eвн-(1-da)sА/e0           (5.16)

Подставляя (5.16) в (5.15) и интегрируя по поверхности частицы, получим:

q(t)=qсвоб(t)=q¥ (1-e-t/t)

q¥=pe0bcEe1gv2−gv1gv1da+gv21−dat=e0e1da+1−dagv1da+gv21−da

где q¥ - предельный заряд, приобретаемый частицей, t - постоянная времени зарядки частицы.

Из полученных зависимостей следует, что зарядка частицы носит экспоненциальный характер от времени.

При e1gv2>gv1 (частица плохопроводящая) q¥>0 частица приобретает избыточный положительный заряд и на нее действует прижимающая электрическая сила.

При e1gv2<gv1 (частица хорошопроводящая) q¥<0 частица приобретает избыточный отрицательный заряд и на нее действует отрывающая электрическая сила.

### 5.1.3. Статическая электризация

Статическая электризация происходит при контакте и последующем разделении тел, обладающих различными физическими или химическими свойствами. Контактирующие тела приобретают заряды различных знаков (возможно отсутствие электрического поля). Основной физической величиной, определяющей электрические явления при контакте твердых тел, является работа выхода электрона из конденсированной среды. Разница работ выхода электрона у контактирующих тел проводит к нарушению их нейтрального состояния. Материал, для которого работа выхода Авых меньше, при контакте более легко теряет электроны и, таким образом, заряжается положительно. Значение образующихся зарядов пропорционально разнице работ выхода.

Правило Коэна: при приведении в контакт и разъединении двух диэлектриков вещество с наибольшей относительной диэлектрической проницаемостью e заряжается положительно “+”.

## 5.2. Движение частиц в электрическом поле

Будем рассматривать движение частицы как движение ее центра масс: то есть без учета ее вращения. По второму закону Ньютона:

m dv/dt=S F

На частицу, находящуюся в воздушной среде и в электрическом поле, действуют следующие силы.

1. Сила тяжести: Fmg=mg , где g - вектор ускорения свободного падения.

2. Сила действия электрического поля на заряженную частицу: Fq=E q.

3. Сила, обусловленная неравномерным распределением напряженности электрического поля

|  | Сферическая частица, находящаяся в электрическом поле, приобретает заряды поляризации qп (см. рис.5.4). Сила, действующая на сферу в неоднородном электрическом поле, равна F=E1qп-E2qп=qп dE=qп 2a grad E. Оценки силы, обусловленной неравномерным распределением электрического поля, показывают, что она мала по сравнению с другими силами, действующими на частицу, и поэтому этой силой можно пренебречь. |
| --- | --- |

4. Сила сопротивления среды движению частицы Fс. Сила возникает в связи с тем, что движущееся тело вызывает появление в окружающем пространстве течение воздуха. Возбуждение течения требует некоторой затраты энергии, которая забирается у движущегося тела. Таким образом тело тормозится.

Силу сопротивления среды можно рассчитать, если известно распределение скорости течения воздуха, вызванного телом. Распределение скорости воздуха вокруг движущегося тела рассчитывается из уравнения Навье-Стокса:

gв du/dt = gв F  -  grad p  +  m Ñ2 u

¬¾¾®   ¬®    ¬¾®    ¬¾®

| сила инерции | внешние силы | силы давления | силы вязкости |
| --- | --- | --- | --- |

и уравнения неразрывности течения жидкости:

div u = 0

Здесь u - вектор скорости течения жидкости; gв - плотность среды; m - коэффициент динамической вязкости среды (mвозд = =1,85 10-5 кг/(м с)); p - давление.

Даже в самом простом случае - для сферической частицы - решение уравнения движения удается получить только при упрощающих предположениях. Эти упрощения связаны с числом Рейнольдса, устанавливающим соотношение между силами инерции и вязкости:

Re»FðFØ=gdudtmÑ2u@gulumul2=gulm=ulν

где n = m/gв - коэффициент кинематической вязкости воздуха; l - характерный размер течения (для течения жидкости в трубе - диаметр трубы; для частицы - диаметр частицы).

Для движущейся сферической частицы Re = u 2a/n, где u - скорость частицы относительно газовой среды.

В технологических процессах обычно используют частицы размером не более 300 мкм. Скорости частиц обычно меньше 10 м/с и чаще всего составляют 1-3 м/с. Наибольшие значения числа Рейнольдса достигают 100, обычно они лежат в диапазоне 0,1-10.

При условии пренебрежения силами инерции и исключении внешних сил получаем для частицы, движущейся в газовой среде со скоростью u:

grad p = m Ñ2 u

div u = 0

Решение для силы сопротивления среды движению сферы впервые получил Стокс и оно имеет вид:

Fc = - 6p m a u (для Re<0,5).

Характер обтекания потоков воздуха от числа Рейнольдса приведен на рис.5.5.

Из рисунка видно, что при увеличении числа Рейнольдса за частицей возникают вихревые замкнутые потоки воздуха. Вихревые движения воздуха характеризуют переход ламинарного течения воздуха (когда линии тока воздуха параллельны и поперечного перемешивания воздуха нет) к турбулентному течению (когда существует поперечное перемещение воздуха, приводящее к увеличению потерь в газовом потоке). Так как при больших числах Рейнольдса формула Стокса не действительна, для вычисления применяют следующую запись для силы сопротивления:

Fc=Cx 1/2 gв u2 S , где S = pа2 - характерное сечение тела; Сх - коэффициент сопротивления

|  | На рис.5.6. приведена зависимость коэффициента сопротивления от числа Рейнольдса и формула Клячко, аппроксимирующая указанную зависимость. Однако для практических расчетов не всегда удобно пользоваться нелинейной зависимостью. Поэтому, для аналитических расчетов часто применяют линейную аппроксимацию силы сопротивления в зависимости от числа Рейнольдса (см. рис. 5.7.). |
| --- | --- |

|  | Пересечение аппроксимационной прямой с осью абсцисс обозначим точкой Re* . Fc=kc6pma(u-u*) где u* =Re* /(2a/n) - скорость, определяемая по выражению для числа Рейнольдса равном Re*. |
| --- | --- |

Движение частицы в однородном электрическом поле.

При движении сферической частицы из состояния покоя под действием постоянных внешних сил при Re <0,5 уравнение движения запишется в виде:

m du/dt=F-6pmau

где F=Eq+mg - внешние силы, определяемые воздействием электрического и гравитационного полей.

Решение уравнения имеет вид: u=uуст(1-e-t/t), где uуст= F/(6pma) - установившаяся скорость движения частицы; t = m/(6pma) - постоянная времени, определяющая характерное время изменения скорости частицы.

Постоянная времени характеризует длину инерционного пробега частицы - lи. Действительно, если частицы имела начальную скорость u0, то при отсутствии воздействия внешних сил до полной остановки своего движения она пройдет путь равный:

l=0¥udt=0¥u0e−ttdt=u0t.

Число Стокса.

Числом Стокса является отношение длины инерционного пробега частицы при начальной скорости u0 к характерному размеру - расстоянию, на котором действующая на частицу внешняя сила претерпевает изменение, соизмеримое с ее средним значением:

St = lи/l = u0 t/l

где l - характерный размер пространства, в котором движется частица.

Таким образом, число Стокса определяет влияние сил инерции на движение частицы под действием переменной внешней силы. Если St<<1, то движение частицы можно считать безинерционным.

По аналогии с понятием подвижности ионов можно ввести понятие подвижности частицы:

Bq = u/E = q u/F = q B.

здесь B = u/F = 1/(6pma)

Движение частиц несферичной формы.

|  | На частицу несферичной формы, например, вытянутой, как показано на рис.5.8. действуют два вращающих момента. С одной стороны, электрическое поле стремится развернуть поляризованную частицу таким образом, чтобы она расположилась своей большой осью вдоль силовых линий электрического поля (положение 1). С другой стороны, гиродинамические силы сопротивления среды движению частицы - Мгд стремятся развернуть ее таким образом, чтобы лобовое сопротивление было максимальным из всех возможных положений частицы, то есть перпендикулярно направлению движения частицы под действием |
| --- | --- |

сил электрического поля. В результате может устанавливаться некоторая промежуточная ориентация частицы в электрическом поле, как показано на рис.5.8.