# 8. ТЕХНОЛОГИИ  С  ПРИМЕНЕНИЕМ  ПЛАЗМО - ХИМИЧЕСКИХ  РЕАКЦИЙ

8.1. Основы плазмо- химических преобразований

Введение

До настоящего момента мы рассматривали атомы и молекулы в воздухе, их возбуждение, диссоциацию, ионизацию и возбуждение не акцентируя внимание на химических преобразованиях, которые происходят с этими частицами. Теперь мы рассмотрим процессы химических преобразований, которые происходят с различными атомами, молекулами, активными радикалами и ионами, которые возникают в процессе формирования и развития газового разряда в воздухе.

Для простоты рассмотрения этих процессов будем считать, что воздух представляет из себя смесь молекул кислорода и азота.

Все физико-химические процессы происходящие в плазме газового разряда можно разделить на три временных интервала:

- t10-15с - на этом интервале времени завершаются процессы возбуждения атомов и молекул электронным или фотонным ударом;

- t10-13с - на этом интервале времени завершаются процессы ионизации и диссоциации атомов и молекул;

- этот интервал времени имеет переменную продолжительность вплоть до t10-3с в зависимости от состава газа, температуры и давления - это стадия химических процессов и реакций.

### 8.1.1  Понятие кинетики химических реакций.

Химическая кинетика - это учение о химическом процессе, его механизме и закономерностях протекания во времени.

Химические реакции, как правило являются сложными, т.е. протекают через ряд элементарных стадий. Под элементарной стадией мы будем понимать акт взаимодействия и превращения нескольких элементарных частиц. Совокупность реакций, состоящая из элементарных стадий называется механизмом реакции.

При протекании реакции по стадиям производятся и расходуются так называемые промежуточные вещества, которые обычно представляют из себя химически активные частицы - ионы, возбужденные молекулы, свободные радикалы (атомы с неспаренными электронами на внешней электронной оболочке).

Сложные реакции состоят из простых реакций (стадий), которые можно в свою очередь классифицировать в три группы:

- Двухсторонние или обратимые реакции  - это реакции вида  A ¬® B;

- Параллельные реакции -  A ® B,  A ® C,  A ® L;

- Последовательные реакции - A ® B,  B ® C,  C ® L.

Элементарные стадии реакции состоят из отдельных актов химических превращений одной или нескольких частиц.

Сам процесс или акт химического превращения заключается в том, что при сближении двух или нескольких частиц происходит постепенная перестройка связей между атомами. При этом одни связи разрываются, а другие образуются, при этом из исходных веществ образуются продукты реакции.

Состояние в котором одни связи уже растянулись но еще не разорвались, а новые только образуются называется переходным состоянием. Совокупность частиц, находящихся в переходном состоянии образует, так называемый, активированный комплекс, который в переходном состоянии находится на вершине потенциального барьера (рис 8.1).

Рис. 8.1  Энергетическая диаграмма хода реакции.

В качестве примера рассмотрим ход реакцию H2+I2=2HI, которая, как показали современные исследования является сложной реакцией, состоящей из трех элементарных реакций

I2 ® 2I*;   I* + H2 ® HI + H*;   2H* ® H2.

Рассмотрим более подробно вторую элементарную реакцию. В процессе протекания этой реакции радикал йода I* сближается с молекулой водорода, связь между атомами водорода растягивается и образуется активный комплекс, состоящий из атома йода и двух атомов водорода, затем формируется связь между атомом йода и атомом водорода и несвязанный радикал водорода. Схематично путь этой реакции изображен на рис.8.2.

Рис. 8.2 Схематичное изображение элементарной реакции на шкале потенциальной энергии.

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции это скорость с которой образуются продукты или расходуются реагенты в единице реакционного пространства. Примерами быстро протекающих химических реакций могут служить реакции различные виды взрыва, а медленно протекающих реакций - реакции ферментации виноградного сока с получением виноградного вина, которые протекают от нескольких месяцев до нескольких лет.

Теоретически скорость химической реакции можно определить из следующей формулы:

w=1Vdmdt,

где m - масса продукта реакции, V - объем реакционного пространства.

На практике скорость химической реакции можно определить графически из зависимости массы продукта химической реакции  от времени протекания реакции:

Рис. 8.3 Зависимость массы продукта реакции от времени реакции и определение скорости химической реакции.

На основании многочисленных экспериментов было установлено, что скорость химической реакции в общем виде зависит от концентраций исходных реагентов и может быть представлена в виде: w=k[A]n[B]m, где k - константа скорости реакции, [A] и [B] - концентрации реагентов, n и m - порядок химической реакции. В качестве примера можно привести зависимость скорости химической реакции окисления  NO:

2NO + O2 ® 2NO2.

Установлено, что для этой реакции w = k [NO]2[O2] иными словами это реакция первого порядка по O2 и реакция второго порядка по NO.

### 8.1.2 Особенности плазмо-химических, фото-химических и радиационно-химических реакций.

Главная отличительная черта всех типов этих реакций состоит в том, что под действием различных внешних воздействий атомы и молекулы имеют возможность перейти в активные частицы: радикалы, ионы или возбужденные частицы. Это обстоятельство позволяет преодолеть потенциальный барьер совершенно новых элементарных химических реакций, что обеспечивает образование совершенно новых химических соединений никогда не образующихся в данных условиях, либо позволяют создать перекос в скоростях обратимых химических реакций и тем самым создать условия для наработки таких продуктов реакции, которые при нормальных условиях имеют крайне низкие равновесные концентрации.

Практически важные примеры использования плазмо-химических реакций. Наибольшее распространение получил электросинтез озона. Плазма газового разряда использовалась для его получения уже около ста лет. Все это время шел непрерывный процесс поиска более рациональной формы газового разряда и условий протекания химических реакций. Поэтому эти реакции на сегодняшний день наиболее исследованы и являются основой для дальнейших разработок.

Более десяти лет ведутся исследования по применению плазмы газового разряда для очистки газовых выбросов тепловых электрических станций от оксидов азота и серы. Созданы пилотные установки, ведутся активные исследования и поиски новых технических решений.

В последние годы начаты работы по применению плазмы импульсного газового разряда для очистки газовых выбросов лакокрасочных, гальванических и пропиточных производств от паров растворителей и компаундов в замен энергоёмких технологий высокотемпературного дожига .