# 7. НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ЗАРЯДОВ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.

## Основные понятия

Статическая электризация - процессы взаимодействия между твердыми телами, твердыми и жидкими телами, жидкими и газообразными, которые приводят к образованию, разделению и накоплению зарядов разных знаков.

Такие взаимодействия стали привлекать внимание очень давно, но в последнее время это стало актуальным, так как в промышленности стали применять материалы с удельным объемным сопротивлением rV»1012 Ом м и удельным поверхностным сопротивлением rs»1012 Ом. Эти материалы могут сохранять заряд в течение длительного времени, а значит может накапливаться заряд, который увеличивает напряженность электрического поля. При этом могут возникнуть условия удовлетворяющие возникновению самостоятельного разряда, а значит может образоваться электрическая искра (пробой промежутка).

Статическая электризация, таким образом, может приводить к следующим результатам:

- взрывоопасность;

- электрический разряд не происходит, но образуется электрическое поле, которое может воздействовать на технологический процесс (в текстильной промышленности распушение нитей в нитке до диаметра 1 м, что ухудшает качество получаемых нитей, в полиграфии слипание листов бумаги при печатании книг, что приводит к появлению брака);

- воздействие на организм человека (смертельный исход не возможен, но может произойти шок от неожиданности);

- использование фактора накопления зарядов для реализации технологических процессов (зарядка в сепарации, при нанесении порошковых полимерных покрытий и т.д.).

Мы будем рассматривать опасные проявления. Для возникновения опасности необходимо выполнение трех условий:

- в определенном месте происходило накопление заряда;

- заряды создали электрическое поле, достаточное для развития разряда;

- энергия, выделяемая в канале разряда, была больше, чем минимально необходимая энергия для воспламенения среды.

Эти условия не всегда и везде выполняются, но тем не менее в некоторых технологических процессах эта вероятность велика. К таким процессам относится перекачка нефти и нефтепродуктов по трубопроводам.

## 7.1. Статическое электричество при перекачке нефти по трубопроводам.

### 7.1.1. Физика образования и накопления заряда.

При соприкосновении двух тел фаза 1 и фаза 2 образуется двойной электрический слой.

Фаза 2

Фаза 1

Различают три причины образования двойного электрического слоя:

- преимущественное перемещение носителей зарядов из одного тела в другое - диффузия;

- на границе раздела имеют место абсорбционные процессы, когда заряды одной из фаз преимущественно оседают на поверхности другой фазы. Это происходит в силу причин уменьшения сил поверхностного натяжения одной из фаз, которая имела большее поверхностное натяжение;

- когда нет не первой, ни второй причин, но есть поляризация молекул хотя бы одной из фаз.

|  | Это приводит к поляризации молекул другой фазы. Причем поляризация во второй фазе может быть размытой (диффузной). |  |
| --- | --- | --- |

Двойной электрический слой зависит от удельного сопротивления вещества. Чем больше сопротивление вещества, тем более размытым в глубину является второй электрический слой.

|  | Если говорить о перекачке нефти, то размытый второй электрический слой может уносится перемещением нефти и накапливаться в бункере. Чем больше скорость перемещения нефти, тем больше электризация нефти. |
| --- | --- |

Но оказывается, что электризация носит статистический характер, так как поверхности соприкасающихся тел могут быть "загрязнены" другими веществами. Поэтому основой количественного анализа является эксперимент или в лучшем случае расчетно-экспериментальная работа.

### 7.1.2. Технологический процесс транспортировки нефти.

Статическая зарядка топлив стала резко проявляться примерно с 60-х -70-х годов, когда начало применяться чистое топливо для улучшения экономичности работы и ресурса двигателей. На рис.1 показана технологическая цепочка транспортировки нефти.

Нейтрализатор статического электричества

Приемный резервуар

Сепаратор для очистки от воды

Фильтр для очистки

Насос

Накопи-тельный

резервуар

r

без нейтрализатора

с нейтрализатором

х

Рис.1. Нарастание плотности заряда в нефти при прохождении по тракту

Нарастание плотности заряда в нефти происходит в технологических устройствах, где осуществляется контакт нефти с материалами, приводящими к ее зарядке, и где увеличивается скорость течения нефти. Спад заряда наблюдается при движении нефти по заземленным трубопроводам.

При движении нефти по технологическому тракту вплоть до приемного резервуара опасности от накопления заряда статического электричества практически нет, так как воздушных промежутков в аппаратах здесь нет и нет возможности возникновения электрического пробоя в газе. Иная ситуация существует в приемном резервуаре, где обязательно наличие газового пространства над поверхностью нефти.

Заряд, накапливаемый в приемном резервуаре, можно определить из условия его увеличения за счет втекания в резервуар заряженной нефти и из релаксации (стекания) заряда на заземленные конструкции резервуара:

dQ/dt|общ = dQ/dt|вх+dQ/dt|релакс

Здесь релаксация заряда происходит по экспоненциальной зависимости:

Q(t)=Q0 e-t/t

где t=ee0/gv - постоянная времени релаксации, а e и g - соответственно относительная диэлектрическая проницаемость и проводимость нефти.

Отсюда:

dQ/dt|релакс = -(Q0/t)e-t/t=-Q/t

Перепишем исходное уравнение, учитывая, что dQ/dt|вх = Iвх

dQ/dt|общ = Iвх-Q/t

Решением дифференциального уравнения является:

Q = Iвхt(1-e-t/t)

На рис.2 приведены зависимости изменения плотности и суммарного объемного заряда нефти в приемном резервуаре.

| 0 Iвхt r Q t r Q Рис.2. Зависимость плотности и суммарного объемного заряда нефти в приемном резервуаре от времени наполнения. | Из зависимостей видно, что плотность заряда экспоненциально падает, а суммарный объемный заряд, увеличиваясь, экспоненциально стремится к предельному значению, определяемому произведением Iвхt. Поэтому для уменьшения заряда, накапливаемого в приемном резервуаре, есть два пути. Первый заключается в снижении постоянной времени релаксации путем добавления в нефть специальных присадок, увеличивающих ее проводимость. Данное направление выбрала голландская фирма "Shell". Недостатком метода является непрерывный контроль за количеством присадка в нефти и точная его дозировка, так как при очистке нефти фильтрами одновременно происходит удаление присадка. |
| --- | --- |

Второй путь заключается в снижении входного тока, втекаемого в приемный резервуар. С этой целью используют специальные устройства, называемые нейтрализаторами статического электричества. Схема нейтрализатора статического электричества приведена на рис.3.

| Рис.3. Нейтрализатор статического электричества | Вокруг электродов, имеющих форму игл, в результате процессов диссоциации молекул нефти (см. раздел 6.2.2.) образуются области с повышенным содержанием ионов, имеющих заряд противоположного знака избыточному заряду нефти (в нашем случае положительных ионов). В результате релаксации отрицательных и положительных ионов избыточный заряд нефти уменьшается. |
| --- | --- |

При перекачке нефти задача состоит в увязывании заряда, накапливающегося в объеме резервуара, с параметрами системы транспортировки, в увязывании распределения электрического поля с характеристиками электрического разряда, в увязывании характеристик электрического разряда с энергетическими параметрами воспламенения паров жидкости.

Виды резервуаров приведены на рис.4.

| eв eж а) прямоугольный б) горизонтальный цилиндрический в) вертикальный цилиндрический в) вертикальный цилиндрический с центральной стойкой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис.4. Виды резервуаров |  |  |  |

### 7.1.3. Воспламенение паров нефти.

Заряд нефти, поступающей в резервуар, распределен по объему неравномерно. Это связано с релаксацией заряда на заземленные стенки конструкции. Поэтому, чем дальше рассматриваемый объем нефти от стенки резервуара, тем больше заряд в объеме. Кроме того, на поверхности нефти заряд релаксирует медленнее (особенно при приближении уровня к верхней стенке резервуара) в связи с влиянием большой величины емкости между поверхностью нефти и верхней стенкой.

Это означает, что на поверхности нефти в наиболее удаленной точке от стенок резервуара накапливается большой заряд, который создает электрическое поле между этой точкой поверхности нефти и заземленными стенками резервуара. По мере накопления заряда растет напряженность электрического поля вплоть до значения равного начальной величине. В развивающемся разряде выделяется энергия, накопленная в нефти. Для того, чтобы пары нефти воспламенились необходима определенная энергия равная минимальной энергии воспламенения. Для разных веществ она различается (см. табл. 1).

| Минимальная энергия воспламенения паро-воздушных и кислородных (в скобках) смесей. мДж |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ацетилен | 0,011 (0,0002) | Метан | 0,29 (0,0027) |
| Ацетон | 0,25 | Пентан | 0,18 |
| Бензин Б-70 | 0,15-0,394 | Толуол | 0,60 |
| Бензин "Калоша" | 0,234-0,309 | Пропан | 0,25 (0,0021) |
| Водород | 0,013 | Топливо Т-1 | 0,202 |
| Гексан | 0,23 | Сероуглерод | 0,077 |
| Гептан | 0,24 | Этан | 0,24 |
| Керосин | 0,48 | Этилен | 0,1 |
|  |  | Этиловый спирт | 0,14 |

Энергия, выделяющаяся при прибое газового промежутка, определяется по формуле: W=òUidt.

Оказалось, что при небольших изменениях потенциала на поверхности жидкости заряд, который протекает через разрядный канал сильно изменяется (см. рис.5 )

U

q

Æсф=5    20        40        60 мм

Æсф

Рис.5. Зависимость заряда, протекающего через канал разряда, от потенциала на поверхности жидкости

Поэтому можно считать, что потенциал практически не меняется, то есть U»const. Тогда W=UòIdt=Uq  вся энергия, выделяющаяся в разряде, зависит только от величины заряда, который протекает через канал.

На рис.6 показаны зависимости зарядов, приводящих к воспламенению паров, от диаметра заземленного шара и потенциала.

мкКл

q

мм

dсф

5        10            20                   40

0,25

0,3

0,4

1,0

0,6

10          20         30           40

мм

dсф

мкКл

q

воспламенение мало вероятно

зона воспламенения

воспламенение мало вероятно

зона воспламенения

Рис.6. Воспламеняющие способности паров в зависимости от диаметра заземленного шара.

Видно, что воспламеняющая способность разрядов резко снижается, если диаметр сферы становится меньше 20 мм. Наименьшее значение воспламеняющего заряда соответствует  электроду диаметром 20-30 мм. При отрицательной полярности заряда нефти и нефтепродукта энергия воспламенения ниже, чем при положительной.

Таблица 1.

| Группы топлив | Температ. вспышки | Вероятн. образован. | Допустим. вероятн. | Топливо "+" |  | Топливо "-" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горючей смеси | воспламе-нения | q , мкКл | Uдоп, кВ | q , мкКл | Uдоп, кВ |
| I | >50 | 0 | 1 | не огр. | не огр. | не огр. | не огр. |
| II | 35-50 | 2,1 10-3 | 4,7 10-5 | < 0,31 | <84 | <0,07 | <31 |
| III | 20-35 | 1,2 10-1 | 8,3 10-7 | <0,20 | <60 | <0,046 | <27 |
| IV | 18-20 | 0,95 | 10-7 | <0,16 | <54 | <0,04 | <25 |

| мкКл/м3 rж 200 100 0 10 100 1000 10000 м3/час Рдоп 0,5 1 3 5 g=10 пСм/м Рис.7. Зависимость допустимой скорости перекачивания нефтепродуктов от накапливаемого удельного заряда и проводимости нефтепродуктов. | Процесс заполнения резервуара является безопасным, если потенциал на поверхности жидкости не больше 25кВ/см для "-" заряженного топлива и не больше 54кВ/см - для "+" заряженного топлива. Исходя из режимов работы перекачивающих нефтепродукты систем и условий их безопасной работы, определяется допустимая производительность при накоплении определенного заряда в нефтепродуктах ( см. рис. 7.). |
| --- | --- |

## 7.2. Методы измерения основных параметров, характеризующих статическую электризацию.

Все теоретические рассуждения дают только качественное представление. Для количественной оценки статической электризации проводят эксперимент.

### 7.2.1. Измерение токов электризации

а) Для жидких и сыпучих диэлектриков измерение токов осуществляют путем секционирования и изолирования отдельных секций трубопроводов и оборудования (см. рис. 8).

Iвх

I5

Iс

I4

Iф

I3

I2

I1

Приемный резервуар

Сепаратор

Фильтр

Насос

Накопи-тельный

резервуар

Рис. Измерение токов электризации для жидких и сыпучих материалов.

Суммарный входной ток в резервуар является суммой токов электризации:

Iвх= I1+ I2+ I3+ Iф+ I4+ Iс+ I5

б) При движении диэлектрических нитей или лент измеряется ток, протекающий в цепи заземления устройств, о которые происходит электризация материалов (см. рис.9).

| I Рис. 9. Электризация нитей и лент | Теоретически можно получить плотность заряда smax=26,5мкКл/м2, которые удается нанести на изолированную ленту. Если плотность заряда становится больше, то образуются большие напряженности электрического поля, которые приводят к возникновению электрических разрядов и заряды нейтрализуются. Практически удается получить заряд с sпракт=12мкКл/м2. |
| --- | --- |

### 7.2.2. Измерение параметров статической электризации через индукцию.

1) Использование зондов.

| а заряженное изделие Сизм экран зонд V Рис. 10. Измерение заряда с помощью зонда. | Для измерения зарядов на изделии используют зонд (см. рис.10) - электрод, на котором по теореме Шокли наводится заряд пропорциональный потенциалу поля в точке, где расположен зонд. qнав=СизмU Коэффициентом пропорциональности в данном случае является измерительная емкость зонда относительно земли - Сизм. Плотность заряда на изделии определяется по формуле: s= qнав/Sзонда где Sзонда- площадь поверхности зонда. |
| --- | --- |

С помощью зондов можно измерять  напряженность электрического поля  U=E a , где а - расстояние от датчика до наэлектризованной поверхности, а также плотность заряда s=e0 Е.

2) Использование "клетки Фарадея"(см рис 11.).

| V Рис. 11. Измерение заряда с помощью "клетки Фарадея". | "Клетку (банку) Фарадея" используют для измерения наэлектризованной жидкости, если трубопровод или танкер заизолировать от земли нельзя. Измеряемый заряд пробы равен: q=C U Плотность объемного заряда определяется по выражению: r= q/Vпробы, где Vпробы - объем жидкости или сыпучего материала, находящихся в банке. |
| --- | --- |

3) Использование флюксметров.

Схема флюксметра приведена на рис.12. Прибор состоит из неподвижного измерительного электрода, на котором наводится индуцируемый внешним электрическим полем заряд, и вращающегося электрода. Вращающийся электрод периодически перекрывает измерительный электрод от внешнего поля и с последнего индуцируемый заряд стекает. Так как электроды имеют одинаковую форму, протекаемый ток имеет синусоидальный характер. Ток усиливается с помощью

| Усили-тель Е форма электродов Рис. 12. Измерение напряженности электрического поля с помощью флюкметров | усилителя и подается на регистрирующий прибор. Градуировка люксметров производится в однородном постоянном электрическом поле: Е=U/H, где Н - расстояние между флексметром и электродом, создающим внешнее поле. Флюксметры используют для измерения зарядов в танкерах, сыпучих материалов, пленки и т.д. |
| --- | --- |

## 7.3. Способы защиты от зарядов статического электричества.

Способы защиты:

- предотвращение накопления зарядов статического электричества путем увеличения проводимости материалов (присадки, влажность),

- нейтрализация зарядов статического электричества с помощью специальных устройств.

1. Заземление.

Заземление не является защитой от зарядов статического электричества, но оно необходимо для ограничения предельного заряда, который может накапливаться на изоляционных материалах и передаваться на проводящие конструкции установок. Для статического электричества заземленным считается объект, который имеет сопротивление Rзаземл.<107 Ом при относительной влажности меньше 60%.

Постоянная времени стекания заряда с объекта t=R ×C.

t=10-1с - для невзрывоопасных помещений,

t=10-3с - для взрывоопасных помещений.

2. Увеличение проводимости диэлектрических материалов.

- Использование поверхностно активных веществ - ПАВ. Диэлектрические вещества покрывают пленкой ПАВов, имеющих высокую проводимость. Недостатком является ухудшение действия ПАВов со временем.

- Антистатические присадки, добавляемые в диэлектрические вещества и влияющие на их объемную проводимость. Добавляются в жидкие топлива, могут добавляться и в твердые материалы, например, в полиэтилен добавляют сажу. Недостатком является влияние присадок на структуру веществ, ухудшая их качество.

- Увлажнение воздуха. Наличие паров воды в воздухе более 70% приводит к быстрому стеканию зарядов статического электричества.

- Применение нейтрализаторов зарядов статического электричества.

- Индукционные (пассивные) нейтрализаторы.

| Е Рис. 13. Схема пассивного нейтрализатора | Представляют собой заземленный коронирующий электрод, размещенный над заряженной поверхностью изделия. Электрическое поле создается между заряженным изделием и заземленным коронирующим электродом. Ионы коронного разряда под действием электрического поля движутся к заряженной поверхности изделия и разряжают его. Недостатком является невозможность полного снятия заряда с изделия. Это связано с необходимостью некоторого "избыточного" заряда на изделии для создания начальной напряженности электрического поля, когда возникает коронный разряд. |
| --- | --- |

- Высоковольтные (активные) нейтрализаторы.

В нейтрализаторах данного типа на коронирующий высоковольтный электрод подают потенциал от источника высокого напряжения (см. рис. 14.). В этой связи нейтрализаторы получили название -

| ИВН Е Рис. 14. Схема активного нейтрализатора | активные. Наличие высоковольтного источника обеспечивает устойчивую генерацию ионов не зависимо от наличия зарядов на изделии. Коронный разряд может создаваться между игольчатым электродом и некоронирующим заземленным электродом, выполненным в виде кольца, в отверстии которого размещается коронирующий электрод. Если необходимо снимать заряды определенного знака, то применяют источники постоянного напряжения. Для снятия любых знаков заряда на изделии |
| --- | --- |

используют источники переменного напряжения.

- Радиоактивные нейтрализаторы.

| Е Источник a или b излучения Рис. 15. Схема радиоактивного нейтрализатора. | Ионизация молекул воздуха с образованием "+" и "-" ионов происходит за счет энергии радиоактивного a или b излучения (см. рис. 15.). В зависимости от знака заряда на изделии под действием электрического поля, создаваемого этим зарядом, на поверхность изделия движутся ионы противоположного знака. Недостатком радиоактивных нейтрализаторов является малый ионизационный ток по сравнению с другими нейтрализаторами. |
| --- | --- |

- Комбинированные нейтрализаторы - представляют собой комбинацию радиоактивных и пассивных нейтрализаторов.

- Аэродинамические нейтрализаторы

| воздух "-" ВН Рис. 16. Схема аэродинамического нейтрализатора. | Ионы, образуемые в поле коронного разряда, создаваемого в камере, выносятся в область изделия потоком воздуха(см. рис. 16.). Данный тип нейтрализаторов находит применение в тех случаях, когда недопустимо воздействие на изделие световым излучением коронного разряда или потоком радиоактивного излучения, например, нейтрализация зарядов при производстве фотопленок и фотобумаг. |
| --- | --- |

Эффективность нейтрализаторов h может быть записана в следующем виде

h=1−ss⋅100 %,

где sн иsост - начальная и остаточная плотность заряда.

Нейтрализатор, полностью устраняющий электризацию (s=0), обладает эффективностью h= 100 %. Если происходит частичная нейтрализация заряда (sост/sнач>0) или перезарядка (sост/sнач  <0), то h< 100 %.

Эффективность нейтрализатора может быть определена, если известна плотность заряда статического электричества на поверхности наэлектризованного материала sнач , вольт-амперная характеристика нейтрализатора и скорость перемещения заряда V. Плотность тока на единицу длины, созданная зарядами статического электричества при их перемещении равна

jнач=sнач×V,

Тогда эффективность работы нейтрализатора определяется по выражению

h=jнейтр/ jнач ,

где jнейтр - плотность тока нейтрализатора на единицу длины, определенная из вольт-амперной характеристики.

Вольт-амперные характеристики нейтрализаторов различных типов приведены на рис. 17. Из характеристик следует, что наиболее эффективными являются нейтрализаторы постоянного тока, затем индукционного и переменного тока, и наконец, радиоактивные.

U

I

постоянного тока

индукционный

переменного тока

радиоактивный

Рис. 17. Вольт-амперные характеристики нейтрализаторов статического электричества.