# 4. КОРОННЫЙ РАЗРЯД

Коронный разряд занимает особое место в том кратком обзоре физических основ газового разряда вообще, т.к. именно коронный разряд используется в подавляющем большинстве технологий, получивших сегодня широкое промышленное использование.

## 4.1. Формы  коронного  разряда

Коронный разряд - это характерная форма самостоятельного газового разряда, возникающего в резко неоднородных полях. Главной особенностью этого разряда является то, что ионизационные процессы электронами происходят не по всей длине промежутка, а только в небольшой его части вблизи электрода с малым радиусом кривизны (так называемого коронирующего электрода). Эта зона характеризуется значительно более высокими значениями напряженности поля по сравнению со средними значениями для всего промежутка. Само название “коронный” разряд получил из-за своего свечения, наблюдаемого на тонких проводах и напоминающего солнечную корону.

Основными формами коронного разряда являются лавинная и стримерная. Названия этих форм обусловлены основными характерными процессами, имеющими место в зоне ионизации соответствующих коронных разрядов. Визуально лавинная корона наблюдается в виде относительно тонкого светящегося слоя на гладких электродах и в виде дискретных светящихся пятен на негладких (шероховатых) электродах. Стримерная корона наблюдается в виде слабо светящихся нитевидных каналов, длина которых в зависимости от конкретных условий может изменяться в широких пределах (от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров). Коронный разряд может также существовать в факельной форме, который можно также считать разновидностью стримерной короны, при которой пути последовательно воспроизводящихся стримеров на начальном этапе их развития совпадают, а далее расходятся (отсюда и название факельная или кистевая корона). Факельная корона может возникать в предпробивном режиме, при импульсных или высокочастотных приложенных к промежутку напряжениях.

Ту часть промежутка, где происходят ионизационные процессы, называют чехлом коронного разряда, а оставшуюся часть промежутка, где происходит дрейф заряженных частиц, называют зоной дрейфа. Если в зоне дрейфа существуют заряды только одного знака, то корону называют униполярной, а если заряды обоих знаков, то биполярной. Биполярная корона постоянного тока возникает тогда, когда имеется промежуток с двумя коронирующими электродами (например, промежуток провод-провод или игла-игла), имеющими различную полярность питающего напряжения. Униполярная корона существует там, где имеется промежуток только с одним коронирующим электродом или с несколькими коронирующими электродами с одинаковой полярностью питающего напряжения.

Процессы в чехле и в зоне дрейфа биполярной короны намного более сложны, чем  в униполярной короне, т.к. появляется дополнительный механизм ионной рекомбинации в объеме промежутка и дополнительные механизмы вторичных процессов на электродах, что существенно усложняет математическое описание и моделирование этого вида разряда.

Лавинная форма коронного разряда может реализовываться в виде непрерывной и вспышечной короны. Вспышечный характер короны связан с тем, что подвижность электронов и ионов различается на три порядка. В результате при положительной полярности коронирующего электрода электроны быстро уходят на анод, а положительные ионы, дрейфуя от анода, оказываются в области слабого поля и не могут из-за низкой подвижности быстро уйти от анода. Поэтому напряженность поля у анода  снижается и ионизация практически прекращается. Следующая лавинная вспышка может возникнуть только после того, как положительные ионы покинут зону ионизации. При положительной полярности коронирующего электрода вспышечная корона возникает как в электроотрицательных, так и в электроположительных газах.

При отрицательной полярности питающего напряжения вспышечный характер разряда возникает только в электроотрицательных газах, где электроны попадая в область слабого поля, прилипают к молекулам образуя мало подвижные ионы, а те в свою очередь снижают напряженность поля в зоне ионизации. Эти вспышечные импульсы получили название импульсов Тричеля.

## 4.2. Униполярный коронный разряд.

Основную часть промежутка между электродами при униполярном коронном разряде занимает зона дрейфа (внешняя зона коронного разряда) в которой движутся ионы только одного знака. Чехол коронного разряда, в котором сосредоточены ионизационные процессы, играет роль поставщика ионов  для внешней зоны.

Система уравнений поля для внешней зоны коронного разряда имеет следующий вид:

div {Eρ/e0;(4.1)E=-gradj;(4.2)div {J0;(4.3)

Первое уравнение - уравнение Пуассона - представляет собой запись теоремы Гаусса в дифференциальной форме и устанавливает связь  между плотностью объемного заряда r   и напряженностью поля E. Второе уравнение - известное выражение напряженности поля через потенциал j. Далее следует уравнение неразрывности плотности тока. Четвертое уравнение отражает связь плотности тока J с плотностью объемного заряда r , напряженностью поля E и подвижностью ионов k.

Для решения данной системы уравнений должно быть определено три граничных условия. Ими являются заданные значения потенциалов электродов: коронирующего -j1 = U и  некоронирующего - j2 = 0. Третье граничное условие формулируется следующим образом - производная потенциала у поверхности коронирующего электрода равна начальной напряженности независимо от интенсивности коронного разряда:

(¶j/¶r)r=r0 = -E0

Последнее граничное условие соответствует расчетной схеме, когда зона ионизации у коронирующего электрода во внимание не принимается и ионы вводятся в промежуток непосредственно с поверхности коронирующего электрода. Поступление ионов регулируется тем, что напряженность у поверхности  коронирующего электрода должна поддерживаться на уровне начальной.

Непосредственные экспериментальные измерения напряженности поля у поверхности коронирующего электрода подтверждают, что она примерно соответствует начальной.

Качественное физическое обоснование граничного условия заключается в следующем. Если предположить, что напряженность поля у поверхности коронирующего электрода превосходит E0, то это приводит к резкому возрастанию интенсивности ионизации и увеличению объемного заряда, внедряемого в промежуток. Рост объемного заряда в промежутке приводит к уменьшению напряженности поля у коронирующего электрода. Таким образом, подобная отрицательная связь стабилизирует напряженность у коронирующего электрода на уровне начальной напряженности.

Наконец, доводом в пользу правомерности такого допущения является совпадение рассчитанных на его основе и экспериментальных распределений поля для простейших систем электродов.

При решении системы уравнений для внешней зоны коронного разряда важным является характер изменения подвижности ионов.

В диапазоне времен до 0,5 мс подвижности положительных и отрицательных ионов постоянны и составляют k+=2.1 см2/(В с), k-=2.24 см2/(В с).  Старение ионов сказывается при  t > 0.5 мс.

Характеристики коронного разряда между коаксиальными цилиндрами. Коаксиальные цилиндры  являются простейшей системой электродов,  для которой уравнения 4.1 - 4.4 могут быть проинтегрированы аналитически.

Принимая во внимание, что в цилиндрических координатах  напряженность поля зависит только от текущего радиуса и уравнение 4.1 можно записать в виде:

1r⋅ddrrE=ρ/e0.                                                                (4.5)

Обозначив через  А ток коронного разряда на единицу длины электрода, уравнение неразрывности (4.3) можно представить в виде:

A = 2prJ.

Отсюда, используя (4.4), можно получить:

r = A/(2prkE).                                                                  (4.6)

После подстановки (4.6) в (4.5) последнее превращается в уравнение с разделяющимися переменными, которое легко интегрируется:

r0E0rErEdrE=A2pe0kr0rrdr.

Таким образом,

E=A2pe0k1−r02r2+E0r0r2                                                     (4.7)

При r>>r0

E=A2pe0k+E0r0r2                                                                 (4.8)

Для интенсивного коронного разряда, когда U>>U0 (U0 - начальное напряжение), второе слагаемое в  (4.8) существенно меньше первого, и, следовательно,

E=A2pe0k                                                                             (4.9)

Из (4.8) и (4.9) следует, что напряженность поля в значительной части промежутка между коаксиальными цилиндрами постоянна (рис.4.1) В соответствии с (4.6) плотность объемного заряда изменяется по гиперболе.

Рис. 4.1  Распределение электростатического поля (1) и поля при униполярном коронном разряде (2) между коаксиальными цилиндрами.

Для определения вольтамперной характеристики коронного разряда A=f(U) используется условие:

r0REdr=U.

При подстановке этого уравнения в уравнение (4.7), его интегрировании и после упрощений  получается уравнение вольтамперной характеристики, которое записывается в обобщенном виде:

I = kGU(U-U0)

где G - коэффициент выражается через геометрические параметры системы и имеет различный вид для различных систем электродов. В частности для коаксиальных цилиндров:

G=8pe0R2ln(Rr0)

Начальные и пробивные напряжения промежутков при коронном разряде.

Начальное напряжение или начальная напряженность поля коронного разряда, является важным параметром, который необходимо знать при выборе той или иной системы электродов применительно к конкретной технологической установке. Превышение напряжения над начальным определяет интенсивность коронного разряда, а значит уровень необходимых рабочих напряжений электротехнологической установки. На практике удобно определять начальную напряженность промежутка между коаксиальными цилиндрами по эмпирической формуле Пика:

E0=30,3d1+0,298r0d,

а начальное напряжение из выражения:

U0 = E0 r0 ln R/r0.

Начальное напряжение при положительной полярности электрода несколько больше, чем при отрицательной полярности. Объясняется это тем, что при развитии разряда с отрицательного электрода коэффициент вторичной ионизации g больше, чем при положительной полярности электрода, поскольку в этом случае его значение определяется не только фотоионизацией в объеме, но еще и фотоионизацией на электроде.

Пробивные напряжения промежутков между электродами при коронном разряде определяют предельные напряженности поля, при которых еще могут работать технологические установки, использующие коронный разряд.

Пробой коронирующего промежутка происходит при напряжении, большем начального (см. рис. 4.2). Если разрядный промежуток несимметричный, т.е. его электроды имеют разные радиусы кривизны, то пробивное напряжение зависит от полярности электрода с меньшим радиусом кривизны: при отрицательной полярности оно существенно выше, чем при положительной полярности (рис. 4.3). Объясняется это тем, что при положительной полярности подвижные электроны легко уходят из зоны разряда на электрод, а оставшийся в промежутке положительный объемный заряд усиливает напряженность поля во внешней части промежутка, способствуя дальнейшему развитию разряда. При отрицательной полярности питающего напряжения, напротив, малоподвижный положительный объемный заряд уменьшает напряженность поля во внешней части промежутка, и для развития разряда требуется значительно большее напряжение.

Средние разрядные градиенты напряжения при положительной полярности стержня составляют 4,5 кВ/см, а при отрицательной примерно 10 кВ/см. Эти значения, в свою очередь, примерно в 3-5 раза меньше чем в однородном поле (30,3 кВ/см).

Рис. 4.2  Разрядные (2) и начальные (1) напряжения воздушного промежутка между коаксиальными цилиндрами (R= 10 см).

Рис. 4.3  Разрядные напряжения воздушных промежутков стержень-плоскость при отрицательной  (1) и положительной (2) полярностях постоянного напряжения питания стержня.