## 8.3. Технологии конверсии газов в плазме газового разряда.

Данные технологии связаны с очисткой отходящих газов от токсичных газообразных веществ. Концентрация загрязняющих веществ относительно мала и составляет единицы грамм на метр кубический. Однако в виду больших расходов отходящих газов, достигающих значений 100 тыс. - 1 млн. м3/ч, выбросы загрязнений может быть значительным.

Так для ТЭС с Р=800 МВт, использующих низкокалорийный бурый уголь с расходом 6 млн. т в год с содержанием серы S = 1,5%, выбрасывается в год до 170 тыс. т диоксида серы - SO2.

Существующие методы очистки

- химико-каталитические методы (каталитическое окисление - химические превращения токсичных компонентов в нетоксичные на поверхности твердого катализатора);

- адсорбционные методы:

- абсорбция в объеме жидкости (физическая абсорбция и химическая абсорбция - хемосорбция),

- адсорбция на поверхности пористых тел;

- термические методы - метод прямого сжигания в пламени.

Новые нетрадиционные методы

- с радиационным облучением,

- с бомбардировкой элементарными частицами высокой энергии, полученными в ускорителях,

- с использованием плазмы газового разряда.

Если в плазме газового разряда находятся какие-либо вещества, то идет не только процесс ионизации молекул и атомов газа, но и процесс диссоциации молекул вещества. В таблицах 8.3. и 8.4. энергии диссоциации связей между атомами и энергии метастабильных состояний и ионизации атомов и молекул.

| Энергии связи Таблица 8.3. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Связь |  | Энергия диссоциации эВ |  |  |  |  |
| С-С |  | 3,61 |  |  |  |  |
| С=С |  | 6,35 2,74 (p-связь) |  |  |  |  |
| С-Н |  | 4,3 |  |  |  |  |
| С-N |  | 3,17 |  |  |  |  |
| C=N |  | 9,26 |  |  |  |  |
| C-O |  | 3,74 |  |  |  |  |
| C=O |  | 7,78 |  |  |  |  |
| C-F |  | 5,35 |  |  |  |  |
| C-Cl |  | 3,52 |  |  |  |  |
| N-H |  | 4,04 |  |  |  |  |
| O-H |  | 4,83 |  |  |  |  |
| O-O |  | 1,52 |  |  |  |  |
| Энергии диссоциации, метастабильных состояний, ионизации |  |  |  | Таблица 8.4. |  |  |
| Газ | Энергия диссоциации эВ |  | Энергия метастабильного состояния эВ |  |  | Энергия ионизации эВ |
| He | - |  | 19,8 |  |  | 24,6 |
| Ne | - |  | 16,6 |  |  | 21,6 |
| Ar | - |  | 11,5 |  |  | 15,8 |
| Kr | - |  | 9,9 |  |  | 14,0 |
| Xe | - |  | 8,32 |  |  | 12,1 |
| H2 | 4,2 |  | - |  |  | 15,6 |
| N2 | 9,8 |  | - |  |  | 15,5 |
| O2 | 5,1 |  | - |  |  | 12,5 |

Так как энергии связей меньше энергии ионизации, то в плазме газового разряда концентрация свободных радикалов на 5-6 порядков больше концентрации ионов.

Возникновение радикалов связано также с ультрафиолетовым излучением плазмы.

Радикалы в плазме образуются в результате:

- диссоциации возбужденных молекул

- (RÁ−RÁÁ)→R·Á+R·ÁÁ- распад молекулы,

- (RH)→R·Á+H·       - отрыв атома водорода.

- диссоциации ионов

- (RÁ−BÁÁ)+→RÁ·+B+

- нейтрализации ионов

- B++e→B·

- ионо-молекулярных реакций

- RH++RH→R·H2++R·

Требования к плазме газового разряда:

- плазма должна быть резко неравновесной Te>>Ti, чтобы на вещества воздействовали электроны, а газ не нагревался, то есть тепловые потери были минимальны,

- равномерное заполнение объема с обрабатываемым газом плазмой газового разряды,

- возможность регулирования энергии воздействующего разряда.

Данным требованиям удовлетворяет плазма импульсного газового разряда.

Системы электродов, используемые для получения плазмы, представлены на рис.8.14.:

| а) коаксиальные цилиндры | б) ряд проводов между плоскостями |
| --- | --- |
| Рис. 8.14. Системы электродов устройств для создания плазмы импульсного газового разряда |  |

Форма импульса питающего напряжения представлена на рис. 8.15.:

|  | Питающее напряжение имеет такую форму, чтобы разряд не переходил в свою завершающую стадию. Поэтому разряд носит форму стримеров, которые пересекают весь газовый промежуток, а перерастание их в лидерную стадию не происходит, так как питающее напряжение резко обрезают. |
| --- | --- |

Импульсные источники питания.

1) Схема Фитча

2) Кабельный трансформатор

3) Схема Блюмляйна

Основными реакциями в плазме должны быть реакции, приводящие к возникновению активных радикальных частиц, образующихся из кислорода в присутствии паров воды H2O: O.,OH.,HO2.,O3

При взаимодействии радикальных частиц с основными загрязняющими примесями в отходящих газах окислами серы SO2 и окислами азота NOx образуются азотная и соляная кислоты:

SO2O.,OH.,HO2.,H2O,O3H2SO4NOxO.,OH.,HO2.,H2O,O3HNO3

Для нейтрализации образующихся кислот используют щелочной реагент, например, аммиак NH3. Образующийся в виде аэрозоля продукт - соль - улавливают электрофильтром.

## 8.4. Модификация поверхности материалов в плазме газового разряда.

Под модификацией будем понимать изменение свойств поверхности.

Свойства поверхности обрабатываемого материала могут изменяться либо:

- за счет разрыва старых и образования новых связей исходного материала,

- за счет нанесения и привития к поверхности материалов других веществ.

При модификации поверхности материала протекают две конкурирующие реакции (процесса):

- образование пленки вещества путем осаждения из газовой фазы,

- травление, которое приводит к удалению веществ с поверхности материала.

На рис. 8.16 приведена схема модификации поверхности твердого тела в плазме газового разряда.

Классификация плазмы по химической активности:

- химически активная (протекают химические реакции, например, с O2, N2, CF4),

- химически неактивная  (плазма инертных газов: ионизация молекул или распыление материалов).

Травление может осуществляться как в химически неактивной, так и активной плазме. Например, когда CF4 очищают кремний, германий, молибден, вольфрам, так как образуются их летучие фториды.

Осаждение пленки вещества:

Исходное веществоÞ ВозбуждениеÞАктивные частицыÞРеакция ростаÞПленка нового вещества.

При осаждении радикалы (активные частицы) образуются как в газовой фазе, так и на поверхности обрабатываемого материала.