## 9.3. МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ.

### 9.3.1. Принцип магнитно-импульсной обработки.

Магнитно-импульсная обработка материалов основана на использовании электродинамических сил, которые в импульсных режимах могут достигать гигантских значений. Если давления, создаваемые электродинамическими силами, превышают предел прочности, то происходит деформация заготовки Этот процесс часто называют магнитной штамповкой.

При магнитно-импульсной обработка происходит преобразование электрической энергии, накопленной в конденсаторной батарее, при разряде на индуктор или непосредственно на заготовку в энергию импульсного магнитного поля, совершающего работу деформирования электропроводной заготовки.

Известно, что на единицу длины проводника с током I, помещенном в магнитное поле с напряженностью Н, действует сила

F=mm0[I ´ H]                                                           (1)

где  m0 = 4 10-7 Гн/м    - магнитная постоянная; m - магнитная проницаемость окружающей среды.

Магнитное поле, воздействующее на проводник с током, может быть создано током, протекающим в другом проводнике. Величина напряженности магнитного поля в пространстве вокруг проводника с током может быть определена из закона полного тока

ò H dl  = åI                                                    (2)

где  l - контур интегрирования.

На расстоянии r от уединенного проводника

H=I/(2 p r).                                       (3)

В случае бесконечно тонких прямых проводников, расположенных на расстоянии Dr друг от друга, электродинамическая сила, действующая на единице длины проводников,

F = m m0 I1 I2 / (2 p Dr)                                            (4)

Направление силы зависит от направления токов  I1  и  I2   в проводниках: при одинаково направленных токах проводники притягиваются друг к другу, при противоположно направленных - отталкиваются.

Для двух бесконечно тонких шин шириной  a, расположенных на небольшом расстоянии (Dr<<a) друг от друга, напряженность магнитного поля в объеме между шинами без учета краевых эффектов

H=I/a.                                                                   (5)

Давление магнитного поля на шины численно равно удельной плотности энергии поля

p = m m0 H2/2                                                          (6)

Если толщина шин имеет конечную величину, то из-за эффекта близости и поверхностного эффекта ток по сечению шин распределяется неравномерно.

Поэтому при расчете распределения силы или давления по толщине обрабатываемой заготовки и для определения индуктивности системы следует использовать не геометрическое расстояние Dr , а некоторое эквивалентное расстояние

DЭКВ = Dr + 2 D                                                           (7)

_________

где D= Ö 2 r /(mm0w)- глубина проникновения электромагнитного поля в материал шин;  r - удельное сопротивление материала шин; w -круговая частота тока.

Известно, что в проводящем теле, расположенном вблизи проводника с переменным током, возникают вихревые токи. Взаимодействие тока в проводнике с наведенным в теле (заготовке) током сопровождается появлением отталкивающей силы

F = 1/2 I2 dl/dx                                                   (8)

где dl/dx - изменение индуктивности системы проводник-заготовка в направлении перпендикулярном поверхности проводника  х.

Среднее давление на проводник и заготовку равно силе F, деленной на площадь проводника S.

Величина давления на заготовку толщиной d может быть определена по формуле (6), если электромагнитное поле не проникает сквозь заготовку (D<<d). В случае проникновения поля (D»d) давление определяется разностью удельных плотностей энергии на поверхностях заготовки.

p = mm0(H12-H22)/2                                                            (9)

### 9.3.2. Разновидности магнитно-импульсной обработки.

На рис.1 приведены наиболее типичные схемы разрядных контуров установок для магнитно-импульсной обработки материалов.

Наиболее простые из них - первые две, в которых обрабатываемая заготовка 3 включается последовательно в цепь разряда, состоящую из заряженного конденсатора С и разрядника Р. В установке, схема которой показана на рис.1а, электродинамические силы создаются за счет взаимодействия тока в 3 с магнитным полем, созданным током в обратном проводе, проложенном в непосредственной близости от 3. Заготовка или отдельные ее участки движутся в направлении действия электродинамических сил, показанных стрелками. В зависимости от задачи обработки за 3 размещается матрица той или иной формы. Аналогично осуществляются и другие операции магнитно-импульсной обработки. В этом случае вместо 3 включается подвижная мембрана, передающая импульсное давление на предмет обработки или в упругую среду.

Операции обжима заготовок из проводящего материала (формообразование, сборка, прессование материалов внутри заготовки и т.д.) наиболее просто осуществляются на установках, схема которых соответствует показанной на рис.1б. Обратный токопровод выполняется обычно в виде трубки и вместе с 3 образует коаксиальную малоиндуктивную систему. Основным недостатком этого способа обработки являются трудности получения требуемых больших разрядов токов, что связано со сложностями конструктивного выполнения источника тока, и обеспечения контакта токопроводящих проводником с заготовкой.

В установках с индукторами И (рис.1в) в значительной степени облегчается решение этих проблем. Так, многовитковый И вместе с 3 образует понижающий трансформатор, и суммарный ток, протекающий по 3, может во много раз превышать ток первичной цепи.

С помощью И осуществляются операции обжима и раздачи (формообразование, сборка, вырубка отверстий, сварка и т.д.) в соответствии со схемами рис.1в-е (последняя служит для обработки плоских заготовок). При обработке заготовок с малыми размерами используются концентраторы К магнитного потока (рис.1д), представляющие собой массивные детали сложной формы из хорошо проводящего и механически прочного материала. Концентратор имеет не показанную на рис.1д узкую аксиальную щель и представляет собой незамкнутый виток. Вместе с многовитковым намотанным на него индуктором концентратор образует понижающий трансформатор, а вместе с заготовкой - трансформатор с коэффициентом трансформации, близким к единице. Металл стенок щели концентратора выполняет функции проводов, соединяющих оба трансформатора.

Электрические схемы замещения разрядных установок, используемые для расчетов переходных процессов, приведены на рис. 2.

В них входят внутренние индуктивность и активное сопротивление установок Lу и Rу, индуктивности и активные сопротивления заготовок Lз и Rз. При использовании индукторов необходимо учитывать их индуктивности Lи и активные сопротивления Rи, а также взаимную индуктивность  Mи,з (рис.2б.). Наиболее сложной является схема замещения разрядной цепи с концентратором (рис.1в). В нее кроме упомянутых элементов входят взаимные индуктивности индуктор-концентратор Mи,к и концентратор-заготовка Мк,з., а также активное сопротивление концентратора Rк, индуктивности участков концентратора, граничащих с обмоткой Lи,к, с заготовкой Lк,з и в щели Lк.

Все эти схемы приводятся к одной, состоящей из последовательно соединенных конденсатора С, заряженного до напряжения U, суммарных индуктивности L и активного сопротивления R.

Разрядный ток в магнитно-импульсных установках имеет колебательный характер. Нелинейности элементов R и L обычно слабо сказываются на форме тока, поэтому он может быть найден из решения переходного процесса для линейной цепи:

i=UwL1−R2C4Le−Rt2Lsin(w1−R2C4Lt)

где w=1LC

Электродинамические силы в простейших случаях (например, для установок, показанных на рис.1а,б и имеющих схему замещения, приведенную на рис. 2а ) находятся по уравнению

F=U2C2L(1−R2C4L)e−RtLsin2(w1−R2C4Lt)¶L¶x

Аналогично можно рассчитать электродинамические силы, действующие на заготовку, при использовании индукторов или концентраторов. Для этого необходимо определить ток в заготовке, что нетрудно сделать при  заданном токе разряда  i и известных параметрах схем рис.2б,в.

### 9.3.3. Генераторы токов для магнитно-импульсной обработки.

Генераторами импульсных токов в магнитно-импульсных установках являются малоиндуктивные емкостные накопители энергии. Зарядное напряжение  накопителей обычно составляет 5 - 20 кВ.

Накопители комплектуются из импульсных конденсаторов. В установках с большой накапливаемой энергией конденсаторы объединяются в блоки, имеющие собственные коммутаторы разрядного тока. Блочный принцип построения накопителя позволяет достичь малых значений индуктивностей и активных сопротивлений разрядной цепи Lу и Rу , избежать опасности взрыва конденсаторов в случае их повреждения в процессе зарядки. Внутренняя индуктивность разрядной цепи установки может быть сведена до 10-8 Гн.

В установках используют импульсные конденсаторы с бумажно-масляной изоляцией с пропиткой конденсаторным либо касторовым маслом или соволом. При небольшом числе параллельно соединенных конденсаторов для достижения высокой частоты разрядного тока выбирают конденсаторы с малой внутренней индуктивностью.

Конденсаторы в установке или в пределах блока объединяются параллельно малоиндуктивной ошиновкой. Применяют два типа ошиновки: кабельную и плоскую, выполняемую широкими шинами, накладываемыми непосредственно на выводы конденсаторов.

В качестве коммутаторов разрядного тока используют воздушные или вакуумные разрядники и игнитроны. В простейших установках применяют механические коммутаторы - двухэлектродные разрядники, срабатывающие при сближении электродов.  Если требуется точно синхронизировать разряд с работой остального, например измерительного, оборудования или обеспечить одновременную работу отдельных разрядников, используют управляемые разрядники - тригатроны или игнитроны.

Накопитель заряжается от источника высокого постоянного напряжения, включающего в себя повышающий трансформатор, выпрямитель, защитные резисторы и устройства для регулирования зарядного напряжения и его измерения. Необходимым элементом установки является заземляющее устройство, разряжающее конденсаторы через резистор с малым сопротивлением и закорачивающее выводы конденсаторов после окончания работы. Зарядное устройство и накопитель энергии размещаются, как правило, в металлическом заземленном корпусе, дверцы которого снабжаются блокировкой.

Разрядный контур соединяется с заземленным корпусом установки в одной точке - обычно в месте присоединения индуктора.

Ответственным элементом установки является индуктор или концентратор. Он рассчитывается и изготовляется для каждого типа заготовки или технологической операции и заменяется при переходе на обработку другой детали. Индуктор при разрядах подвергается воздействию таких же электродинамических сил, что и заготовка. Кроме того, его изоляция испытывает электрические нагрузки. Поэтому обеспечение термической, механической и электрической стойкости индуктора является сложной технической задачей.

### 9.3.4. Технологические особенности.

При магнитно-импульсной обработке достигаются скорости перемещения заготовки до нескольких сотен метров в секунду, что открывает широкие технологические возможности этого способа при штамповке труднообрабатываемых обычными способами материалов, импульсной сварке и т.д.

Отсутствие инерционной среды, через которую обычно передается давление на обрабатываемую деталь, а также распределение электродинамических сил по объему заготовки, возможность осуществления технологических операций в контролируемой газовой среде или в вакууме через изоляционные стенки - уникальные особенности магнитно-импульсной обработки.

К преимуществам магнитной штамповки относятся также возможность точного регулирования электродинамических сил путем изменения электрических параметров установки, простота технологической оснастки, возможность полной автоматизации изготовления деталей и т.д.

Литература:

1. Электротехнический справочник. Т.3, Кн.2,   54.4. Магнитно-импульсная обработка материалов. М.: Энергоатомиздат, 1988.

2. Белый И.В., Фертик С.М., Хименко Л.Т. Справочник по магнитно-импульсной обработке металлов. Харьков: Вища школа, 1977.