## 5.3. ОЧИСТКА ГАЗОВ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРАМИ

Во многих технологических процессах промышленные газы содержат мелкие твердые или жидкие частицы, от которых должны быть очищены.

В целом ряде производств  эти частицы являются конечным продуктом, например, в производстве некоторых цветных металлов, сажи, цемента, улавливании катализаторов при нефтеперегонке.

В других случаях требуется очистка газа от взвешенных частиц, как, например, при подготовке воздуха при производстве серной кислоты, или очистка воздуха в специальных помещениях при производстве полупроводниковых приборов или фотокинопленки. Получают распространение бытовые электрофильтры, используемые для очистки воздуха жилых помещений.

Наиболее широкое распространение получили электрофильтры для санитарной очистки  дымовых газов тепловых электростанций.  Так при сжигании твердого топлива только на одном блоке мощностью 500 МВт образуется примерно 500 м3 дымовых газов в секунду, содержащих до 20 г/м3 взвешенных частиц золы. Это соответствует выбросам в атмосферу 360 тонн золы в час.

Электрофильтры являются на сегодняшний день наиболее эффективным средством очистки газов благодаря ряду особенностей:

- В электрофильтрах достигается высокая степень очистки газа до 99,9%;

- Электрофильтры имеют очень низкое динамическое сопротивление потоку газа;

- Электрофильтры позволяют улавливать взвешенные частицы в широком диапазоне размеров (от долей микрометров до десятков миллиметров);

- Электрофильтры легко регенерируются

- Весь процесс очистки газов электрофильтрами легко поддается автоматизации.

Альтернативными способами очистки газов являются:

- Рукавные фильтры (обладают высоким динамическим сопротивлением, которое растет по мере набора пыли и трудно регенерируются);

- Циклоны и механические сепараторы (позволяют хорошо улавливать крупные частицы, но имеют низкую степень очистки для мелких частиц);

- Мокрые скруберы (имеют большой расход воды и относительно высокое динамическое сопротивление).

Принципиальная схема электрофильтра представлена на рис.1. Между двумя плоскими  осадительными электродами расположен ряд коронирующих проводов. В промежуток между коронирующими и осадительными электродами поступает запыленный газ. В поле коронного разряда, возникающего при подаче высокого напряжения на провода, частицы заряжаются и под действием поля движутся к осадительным плоскостям, с которых они периодически удаляются. Таким образом, концентрация взвешенных частиц по мере прохождения через электрофильтр постепенно уменьшается.

Рис.1  Принципиальная схема электрофильтра (1- осадительные электроды; 2- коронирующие электроды).

Степень очистки газа в электрофильтре является основной характеристикой эффективности его работы. Она определяется содержанием пыли или жидких частиц в газе до поступления в электрофильтр и после выхода из него:

 =(Zвх-Zвых)/ Zвх =1- Zвых/ Zвх

Zвх - концентрации пыли на входе в электрофильтр; Zвых - концентрация пыли на выходе из электрофильтра.

Осаждение частиц происходит из области непосредственно примыкающей к электроду. Убыль частиц в этой области восполняется за счет дрейфа частиц в электрическом поле и за счет увлечения их турбулентными потоками.

Так как течение газа в электрофильтре всегда турбулентное, то именно оно способствует выравниванию распределения концентрации частиц  в межэлектродном промежутке.

В результате действия всех факторов: дрейфа частиц в поле, осаждения частиц на электродах и турбулентных пульсаций в межэлектродном промежутке устанавливается определенное распределение концентрации (рис.2). Будем считать, что закон распределения концентрации частиц не меняется по длине электрофильтра, а уменьшается лишь абсолютное значение концентрации.

Рис.2 Распределение концентрации в межэлектродном промежутке (1 - осадительные электроды; 2 - коронирующие электроды).

Степень очистки определяется средней по сечению концентрацией пыли, которую мы обозначим Zx, где за координату x принимается расстояние от входа в электрофильтр до рассматриваемого сечения.

Количество осажденной пыли определяется концентрацией пыли у осадительного электрода Zос

Так как мы приняли, что закон распределения концентрации неизменен по длине электрофильтра, то Zос/Zx=  есть величина постоянная на любом удалении от входа в электрофильтр.

Масса пыли g, содержащаяся в объеме межэлектродного промежутка длиной dx, отстоящем от входа в электрофильтр на расстоянии x равна:

g=Zx2bH dx

где: H- расстояние между осадительными электродами, b - ширина осадительного электрода.

Уменьшение массы пыли за счет осаждения за время dt  на поверхность электродов площадью 2b dx будет равна:

dg= - Zос 2b dx dt

где:  - скорость дрейфа под действием поля у поверхности осадительного электрода.

Объединяя записанные соотношения, получаем:

dgg=-ZZx2b2budxdtHdx=-cudtH,

или                                                dZxZx=-cudtH.

После интегрирования последнего дифференциального уравнения, учитывая, что d=dx/u получаем:

Z=Zexp−ucluH ,

где l - длина электрофильтра, а u- скорость газа в электрофильтре.

Таким образом, степень очистки газа электрофильтром равна:

h=1−exp−ucluH

Для повышения эффективности улавливания пыли необходимо с одной стороны увеличивать скорость движения частиц к осадительному электроду и длину электрофильтра, а с другой стороны уменьшать скорость газового потока и ширину межэлектродного расстояния.

Если мы имеем дело с полидисперсным составом пыли (частицы разного размера), то расчеты ведутся по каждой фракции в отдельности, а затем интегральная степень очистки определяется как сумма средневзвешенных степеней очистки отдельных фракций:

h=i=1nhigi.

Скорость движения частиц к осадительному электроду (скорость дрейфа частиц) определяется главным образом действием электрических сил. Поэтому, как было показано в первой части, установившаяся скорость движения частиц может быть записана в виде:

v=qE/6pma,

для a>1 мкм       q~C1a2E или   v~aE2.

Из полученного соотношения следует, что в первую очередь в электрофильтре осаждаются крупные частицы, а затем мелкие, у которых скорость дрейфа мала.

Квадратичный характер зависимости скорости от напряженности поля свидетельствует о целесообразности работы электрофильтра на предельно возможных напряжениях, что очевидно, соответствует предпробивному режиму. При этом предпочтительнее работать на отрицательной полярности питающего напряжения, т.к. при этом коронный разряд более устойчивый, а пробивное напряжение значительно выше.

Влияние концентрации дисперсной фазы на характеристики коронного разряда и процесс очистки газа электрофильтрами. При наличии дисперсной фазы в межэлектродном промежутке суммарный объемный заряд будет определяться уже не только объемным зарядом ионов, а и объемным зарядом заряженных частиц, находящихся в промежутке. При определенной концентрации дисперсной фазы объемный заряд частиц становится соизмеримым с объемным зарядом ионов и начинает существенным образом влиять на процессы развития разряда. Система уравнений описывающая процессы в межэлектродном промежутке может быть представлена в виде:

divE=ρi+ρpe0,div(Ji+Jp)=0,Ji=kρiE,Jp=ρpqBE+u,

где u - средняя скорость движения газовой среды.

Так как подвижность ионов k>>Bq, ток определяется в основном ионной составляющей. Объемный заряд частиц играет роль отрицательной обратной связи. По мере зарядки частиц дисперсной фазы, имеющих значительно более низкую подвижность, происходит так называемое запирание коронного разряда, сопровождающееся снижением ионной составляющей тока, уменьшением плотности объемного заряда ионов и прекращением дальнейшей зарядки частиц. Изменение плотности ионного тока, концентрации частиц и их среднего заряда по длине электрофильтра представленное на рис.3 наглядно демонстрирует процесс запирания коронного разряда при высоких входных концентрациях дисперсной фазы.

Рис.3. Изменение тока, концентрации и заряда частиц по длине электрофильтра.

На представленном рисунке можно выделить три характерные зоны. В зоне I происходит сравнительно быстрая зарядка частиц до заряда близкого к предельному, ток падает практически до нуля, концентрация частиц изменяется незначительно. В зоне II из-за осаждения частиц концентрация уменьшается, что приводит к частичному отпиранию тока короны и медленной подзарядке частиц, такой, что плотность объемного заряда частиц всегда остается близкой к запирающей. При приближении заряда к предельному скорость зарядки резко уменьшается  и  становится меньше скорости осаждения. Начиная с этого момента (зона III электрофильтра) уменьшение концентрации не может быть скомпенсировано увеличением заряда частиц и коронный разряд постепенно отпирается, что сопровождается ростом тока.

Формирование слоя частиц на электроде и возникновение обратного коронного разряда. В зависимости от проводимости частиц пыли процесс стекания заряда с осевшего  на осадительный электрод слоя происходит по разному. На рис.4 представлены три характерные случая распределения напряженности поля внутри слоя частиц в зависимости от их проводимости.

Рис.4. Распределение напряженности поля внутри порошкового слоя для 1- диэлектрических; 2 - полупроводящих; 3 - проводящих частиц.

Посмотрим, как изменяется напряженность электрического поля в слое для диэлектрических частиц. По уравнению Пуассона:

div E = r/eслe0

Для одномерного случая dE/dx = r/eслe0 . Разделяем переменные и интегрируем:

EkeEdE=ρee00xdx

Решением является: E = Ek/eсл + rx/(eслe0). То есть получили линейную зависимость от координаты x.

Итак, для диэлектрических и полупроводящих частиц по мере роста толщины слоя напряженность растет и может даже существенно превысить внешнюю напряженности поля, несмотря на то, что возд<сл. В газовых включениях, имеющихся внутри слоя, начинаются ионизационные процессы, которые приведут к пробою всего слоя. В результате пробоя образуется кратер, порошок из которого выбрасывается в межэлектродный промежуток. После пробоя слоя вокруг кратера начинается также разряд по поверхности, который снимает поверхностный заряд. В результате этих ионизационных процессов начинается эмиссия ионов противоположного знака в межэлектродный промежуток. Это явление носит название обратного коронного разряда. Установлено, что пробой слоя наступает при v>108-109ом м. Это соотношение принято считать критерием возникновения обратного коронного разряда.

Время возникновения обратного коронного разряда легко определить из условия зарядки слоя без учета утечек зарядов через слой.

Eслeсл - Eк = s /e0.

Учитывая, что  s=j t, получим при возникновении обратной короны: Eпр сл eсл - Eк = j tок/e0.

или время возникновения обратного коронного разряда равно

tок = 2 eсл e0 (Eпр сл - Eк/eсл)/j.

Здесь введен поправочный коэффициент равный 2.

Возникновение обратного коронного разряда отрицательно влияет на процесс очистки газа в электрофильтре в силу следующих причин:

- Из-за появления в межэлектродном промежутке объемного заряда противоположного знака снижается напряженность поля у поверхности осадительного электрода;

- Происходит частичная разрядка и даже перезарядка частиц порошка приближающихся к осадительному электроду;

- Усиливается вторичный унос частиц с поверхности слоя в результате их перезарядке.

При интенсивном коронном разряде процесс осаждения может полностью прекратиться. Наибольшее распространение получили три способа борьбы с этим вредным явлением:

- Кондиционирование газовой среды, приводящее к снижению удельного объемного сопротивления ниже критического уровня;

- Импульсное питание коронирующих электродов, снижающее поток ионов к поверхности слоя и снижающее вероятность образования обратной короны;

- Знакопеременное питание электрофильтра, позволяющее заряжать частицы пыли зарядами обоих знаков и тем самым регулировать напряженность поля внутри порошкового слоя.

Конструкции электрофильтров  бывают трубчатые (рис 5.,а) и пластинчатые (рис 5.,б).

Рис. 5. Конструкции электрофильтров

а) трубчатый, б) пластинчатый многопольный.

Трубчатые электрофильтры - аппараты с вертикальным потоком газа. Подлежащие очистке газы проходят внутри трубчатых осадительных электродов, по оси которых располагаются коронирующие провода. Слой пыли периодическим встряхиванием электродов удаляется в пылесборник, находящийся в нижней части электрофильтра.

Пластинчатые электрофильтры - аппараты с осадительными электродами в виде пластин, расположенных на некотором расстоянии друг от друга. Между пластинами расположены коронирующие электроды, укрепленные на рамах. В одном корпусе электрофильтра может быть расположено несколько независимых, последовательно расположенных систем электродов, или как принято их называть в практике газоочистки, электрических полей.