# 2. РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА В ГАЗАХ

## 2.1. КОЭФФИЦИЕНТ УДАРНОЙ ИОНИЗАЦИИ И ЛАВИНА ЭЛЕКТРОНОВ.

Заряженные частицы (электроны и ионы) двигаясь в электрическом поле приобретают дополнительную энергию и ускоряются. Так как эти частицы двигаются в газовой среде, на пути между электродами они многократно сталкиваются с молекулами газа, при каждом столкновении теряя большую часть приобретенной энергии. Таким образом, накопление энергии заряженными частицами происходит между двумя столкновениями, т.е. на пути свободного пробега данной частицы. Из кинетической теории газов известно, что средняя длина свободного пробега электрона в газе равна:

kT/(sp),                                           (1)

где: k- постоянная Больцмана; T - абсолютная температура; p - давление газа.

Средняя длина свободного пробега прямо пропорциональна температуре и обратно пропорциональна давлению газа. Поскольку при нормальных условиях температура газа изменяется в довольно в узких пределах будем считать её постоянной. При неизменной температуре

1/A p,                                                (2)

А - постоянная, зависящая от вида газа и от величины температуры, принятой неизменной.

Представим себе, что в однородном поле из точки с координатой x=0 вылетело n0 частиц. По мере продвижения вдоль оси x число частиц n - не испытавших ни одного столкновения с частицами газа, будет постепенно уменьшаться. Общее число столкновений на пути dx равно убыли числа нестолкнувшихся частиц dn. Если число частиц достаточно большое, то общее число столкновений (соответственно убыль нестолкнувшихся частиц) будет равно:

-dn = n  dx/,                                                (3)

Разделяя переменные и интегрируя от 0 до x  и от n0 до n получаем:

n/n0=exp(-x/)                                              (4)

Данное отношение представляет собой долю частиц, пролетевших без столкновения  путь x или больший.

Назовем коэффициентом ударной ионизации в объеме -  число ионизаций, совершаемых одним электроном на пути в 1 см. По аналогии введем коэффициент ударной ионизации ионами b, однако в дальнейшем будет показано, что ионизация осуществляемая ионами в объеме газа имеет второстепенное значение.

При определении коэффициента объемной ионизации, для упрощения, делаются следующие допущения:

- Электрон не производит ионизации, если его кинетическая энергия меньше Wi и всегда ионизирует, если его энергия больше или равна Wi;

- При каждом соударении электрон отдает всю свою энергию и новый пробег начинает с нулевой скоростью;

- Траектория движения электронов совпадает с траекториями силовых линий поля.

Если электрон пролетел без столкновений в электрическом поле с напряженностью E путь x, то накопленная им к концу пути энергия будет равна Exe, где e- заряд электрона. Для того чтобы столкновение электрона с молекулой закончилось ионизацией, необходимо выполнение неравенства:

E x e  Wi                                                         (5)

т.е. перед столкновением электрон должен пролететь путь

xi   Wi/(eE)                                                     (6)

Так как вероятность того, что электрон пролетит перед столкновением путь xi или больше, как было показано выше равна exp(-x/). Общее число столкновений равно 1/ . Следовательно, число ионизирующих столкновений на единице пути определяется произведением:

 =1/ exp(-xi/)                                               (7)

Учитывая (2) и (6) можно получить:

 = A p exp(-ApWi/eE)                                     (8)

Зависимость (8), несмотря на очень грубые допущения, позволяет подобрать коэффициент A таким образом, что формула дает хорошее совпадение с экспериментальными результатами и свидетельствует о том, что при неизменном отношении E/p  коэффициент ударной ионизации прямо пропорционален давлению газа (при неизменной температуре).

Так как длина свободного пробега иона приблизительно в 4 раза меньше длины свободного пробега электрона, то коэффициент ударной ионизации b должен быть в exp(4)/4  » 13 раз меньше a, а учитывая, что электрон вследствие значительно меньшей массы имеет примерно в 100 раз большие скорости, чем самый простой (легкий) ион, то ионизация ионами будет осуществляться в 1300 раз реже чем электронами.

Рассмотрим газовый промежуток между двумя электродами и допустим, что вблизи катода этого промежутка появился один электрон. Если напряженность поля достаточно велика, то, летя к аноду, электрон будет осуществлять ударную ионизацию. Первое ионизирующее столкновение приведет к образованию еще одного электрона, который также будет ионизировать. Поэтому при следующем ионизирующем столкновении число электронов увеличится до четырех, затем до восьми и далее будет расти в геометрической прогрессии. Такой постепенно увеличивающийся поток электронов получил название лавины. Двигающиеся электроны оставляют позади себя положительные ионы, которые перемещаются к катоду примерно в 100 раз медленнее, чем электроны летят к аноду. При напряженностях поля, характерных для развития разряда скорость электронов при атмосферном давлении примерно равна 2 107 см/ с, а скорость положительных ионов 2 105 см/с.

Число электронов в головке лавины нетрудно определить, если известен коэффициент объемной ионизации a и распределение напряженности электрического поля вдоль траектории движения лавины. Допустим, что число электронов на расстоянии х от катода возросло до n на пути dx каждый из этих электронов произведет adx ионизаций. Следовательно, увеличение электронов на пути dx будет равно:

dn=nαdx    или   dnn=αdx.                                                     (9)

Интегрируя по  n  от 1 до n , а по  x  от 0 до x, получаем:

n=exp0xαdx.                                                                          (10)

Для однородного  поля, в котором напряженности во всех точках одинаковы

n = exp (a×x)                                                                               (11)

В электроотрицательных газах существенное значение имеет также коэффициент прилипания m, который равен отношению числа присоединившихся к частицам газа электронов к общему числу электронов при прохождении ими единичного пути. Так как вероятность того, что “прилипшие” электроны теряют свою способность к ионизации, велика, общее число создаваемых на единичном пути свободных электронов равно aэф=a-m. Именно этот эффективный коэффициент ударной ионизации для электроотрицательных газов определяет  размножение электронов.

Общий вид зависимостей h/p и a/p от E/p представлены на рис. 2.1 Пересечение кривых происходит при определенном значении (E/p)0 - которое носит название порогового значения. Очевидно, что размножение электронов лавины под действием ударной ионизации возможно при значениях E/p превышающих пороговое значение.

Рис. 2.1  Определение порогового значения  E/p  и  aэф

При достаточно большом пробеге заряды лавины приобретают заметную величину и могут существенно искажать электрическое поле в пространстве между электродами. На рис.2.2 показано однородное поле между плоскими электродами и начальная лавина, распространяющаяся от катода. Совмещенные с рисунком графики распределения положительного и отрицательного заряда, напряженности поля от этого заряда и результирующая продольная составляющая напряженности поля на оси симметрии лавины.

Рис 2.2  Искажение поля между плоскими электродами начальной лавиной.

Как видно из рисунка характерным является повышение напряженности поля перед головкой лавины и спад за головкой лавины. При таком распределении поля создаются условия для ускорения электронов и их продвижения вперед.

## 2.2. ФОРМИРОВАНИЕ РАЗРЯДА  И УСЛОВИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

Возникновение лавины и даже пересечение ею всего межэлектродного промежутка еще не означает пробоя этого промежутка и превращения разряда в самостоятельный. Действительно, канал лавины заполнен положительными ионами, и хотя движение этих ионов создает в промежутке ток, этот ток прекращается после ухода на катод всех ионов. Для возобновления ионизации необходимо образование хотя бы одного нового электрона не за счет внешнего ионизатора. Если новые электроны будут образовываться только за счет внешнего ионизатора, то ток в промежутке будет иметь форму отдельных импульсов, частота повторения которых зависит только от интенсивности внешнего ионизатора.

Для превращения разряда в самостоятельный необходимо образование новых электронов, которые обычно называют вторичными, образующимися за счет процессов происходящих в самом промежутке, еще до того как первая лавина полностью прекратила свое существование. Вторичные электроны могут создаваться под действием:

- бомбардировки катода положительными ионами, созданными лавиной;

- фотоионизации на катоде, за счет излучения созданного первичной лавиной;

- фотоионизации в объеме промежутка, за счет излучения созданного первичной лавиной;

- за счет развала отрицательных ионов.

Для упрощения будем считать, что все вторичные лавины стартуют с катода. Тогда для того, чтобы разряд был самостоятельным, необходимо, чтобы у катода возник хотя бы один вторичный электрон, т. е. чтобы число вторичных электронов:

nb=nbk+nfk+nfg+ndi ³ 1                                                         (12)

где: nbk - число вторичных электронов за счет бомбардировки катода положительными ионами, nfk - число вторичных электронов за счет фотоионизации на катоде, nfg - число вторичных электронов за счет фотоионизации в газе, ndi - число вторичных электронов за счет развала отрицательных ионов.

nv=n+(gbk+gfk+gfg+gdi) =n+g                                               (13)

где  - обобщенный коэффициент вторичной ионизации.

Следовательно, условие самостоятельности в лавинной форме можно выразить в следующей форме:

n+g³1                                                                                     (14)

Если принять что число положительных ионов и электронов, возникающих в процессе развития лавины одинаково, то справедливо следующее неравенство, позволяющее представить условие самостоятельности разряда в виде:

gn−1³1gexp0Lαdx−1³1       (уравнение Таунсенда)              (15)

В качестве примера укажем параметры электронной лавины в воздухе при нормальных атмосферных условиях в промежутке с однородным полем длиной около 1 см в конце пути ее развития при напряженности около 30 кВ/см, что соответствует условиям перехода несамостоятельного разряда в самостоятельный: число электронов в лавине - около 103, радиус лавины примерно - 210-3см, средняя плотность электронов в лавине 310101/см3(нормальная плотность молекул воздуха примерно2,7 1019 1/см3), дрейфовая скорость электронов в лавине около 107 см/с.

## 2.3. СТРИМЕРНЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ РАЗРЯДА

Стример - это нетермоионизованный плазменный канал с избыточным зарядом в его головной части (головке), удлинение которого происходит в результате ионизации газа электронами в головке и вблизи неё.

Стример может развиваться в сторону анода или катода или к обоим электродам одновременно. Если стример развивается в сторону катода, то его называют катодонаправленным, если в сторону анода - анодонаправленным. Длина стримерного канала может достигать нескольких метров, а скорость его распространения составляет 107¸108 см/с, диаметр стримерного канала не превышает 1 мм, а температура газа в канале не превышает 1000 °К. Число электронов в лавине при переходе её в стример равно примерно 108.

Стример формируется из электронной лавины, когда поле её зарядов становится  соизмеримо с внешним полем, а следовательно, начинает существенным образом влиять на характер последующего развития лавины. Следовательно, условие перехода лавины в анодонаправленный стример можно сформулировать как условие набора лавиной критического числа электронов. Расчеты и результаты экспериментов показывают, что при атмосферных условиях, близким к нормальным, nкр »108. Радиус лавины при этом определяется не только диффузией, но и электростатическим расталкиванием электронов в головке. Критическая длина лавины, при которой в головке будет сосредоточено достаточное количество электронов для перехода в стример называется критической длинной лавины. Известно, что критическая длина лавины уменьшается с ростом внешней напряженности поля.

Рассмотрим теперь различные формы перехода лавины в стример и механизмы возникновения анодонаправленного или катодонаправленного стримера.

Однолавинно-стримерный разряд.  Если при приложении к газовому промежутку  напряжения лавинно-стримерный переход осуществляется без реализации условия самостоятельности разряда в лавинной форме, то такой разряд называют однолавинно-стримерным разрядом. Однолавинно-стримерный разряд возможен в том случае, если

xкр£ Li.                                                                         (16)

Иными словами критическая длина лавины должна быть меньше или равна длине зоны ионизации (длине межэлектродного промежутка в случае однородного поля). Данный механизм может быть реализован в промежутке при напряжении равном или большем начального. В зависимости от конкретных условий стример при начальном напряжении либо пересечет промежуток, что приведет к его пробою, либо остановится не достигнув противоположного электрода. В последнем случае в промежутке возникнет коронный разряд в стримерной форме и для пробоя промежутка потребуется увеличить напряжение. Эксперименты показывают, что длина стримера увеличивается пропорционально напряжению до определенного значения длины (зависящей от геометрии промежутка), а затем без дополнительного увеличения напряжения стример пересекает оставшуюся часть промежутка. При больших длинах промежутка и больших давлениях стример до пересечения промежутка может трансформироваться в лидер. Разряд в этом случае будет определяться лидерным механизмом.

Многолавинно-стримерный разряд. Многолавинный механизм развития разряда имеет место, если длина зоны ионизации промежутка меньше критической длины лавины, т.е.

xкр > Li                                                                   (17)

Рассмотрим многолавинный механизм развития разряда в промежутке с однородным полем. При выполнении условия самостоятельности разряда в таком промежутке непрерывно возникают электронные лавины. Так как подвижность ионов много меньше подвижности электронов, то в промежутке вначале накапливается объемный заряд положительных ионов. Наибольшая плотность положительного объёмного заряда будет вблизи анода. Вследствие этого напряженность электрического поля снижается у поверхности анода и как следствие у анода кроме положительных ионов будут накапливаться также и электроны, а значит будет образовываться плазменный слой. Напряженность внутри плазменного слоя естественно ниже, чем начальная напряженность, а значит в остальной части промежутка она будет выше. Дальнейшее накопление объемного заряда будет приводить к расширению плазменной зоны при этом напряженность в активной зоне возрастает, а её ширина уменьшается. Схематично процесс накопления заряда и образования плазменного слоя показан на рис 2.3.

Вследствие действия этих двух факторов число электронов вначале будет увеличиваться, а затем уменьшиться если при этом максимальное количество электронов превысит nкр, то возникает стример. Такой механизм называется многолавинно-стримерным.

## 2.4. ЛИДЕРНЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ РАЗРЯДА.

Обычно под лидерным разрядом понимают такой процесс, при котором от электрода в глубь промежутка прорастает яркий канал, с конца которого стартуют стримеры, а перекрытие каналом промежутка приводит к резкому возрастанию тока и полной потере диэлектрических свойств промежутка. Однако в слабонеоднородных сильно перенапряженных полях возможно возникновение и развитие лидера с одним стримером.

На начальной стадии развития лидера его параметры, как показывают эксперименты близки к параметрам стримера его инициировавшего. Например, напряженность электрического поля в молодом канале лидера (время жизни не превышает нескольких микросекунд) составляет 4 - 5 кВ/см радиус канала не превышает одного мм, а температура внутри канала 1000 °К, ток 0,1 - 1 А.

Снижение напряженности поля внутри канала лидера и увеличение его тока в процессе развития объясняется разогревом газа в канале лидера. В развитом лидере, время существования которого, как следует из эксперимента, составляет 10 - 100 мкс (в зависимости от кратности приложенного напряжения) ток лидера достигает сотен ампер при напряженности поля в канале 100 - 500 кВ/см и радиусе канала  большем 1 мм. Температура газа в канале развитого лидера составляет 10000-20000 °К. Такие высокие температуры и низкие напряженности поля внутри канала лидера показывают, что это термоионизованный канал.

Итак, можно дать следующее определение полностью сформировавшемуся каналу лидера: лидер - это термоионизованный плазменный канал, в головке которого происходит преобразование стримерного канала в лидерный в результате нагрева газа током стримера или стримеров.