# 6. МЕТОДЫ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ НЕФТЕЙ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЯХ.

Введение

Для большинства месторождений характерно наличие капелек воды находящихся в нефти во взвешенном состоянии. Такие смеси нерастворимых жидкостей носят название эмульсий. Общее количество содержащейся в нефти воды может достигать нескольких объемных процентов. Наряду с водой в сырой нефти может содержаться в растворенном состоянии значительное количество солей, достигающее в абсолютном выражении нескольких грамм на литр.

Наличие в нефти солей и воды вызывает целый ряд трудностей в процессе транспортировки и переработки:

- повышенная коррозия трубопроводов и элементов технологического оборудования;

- дополнительные энергозатраты на перекачку и ректификацию;

- требования качества поставляемой сырой нефти и нефтепродуктов;

- загрязнение элементов технологического оборудования.

На практике необходимость обезвоживания и обессоливания возникает трижды в цепи добыча - транспортировка - переработка:

- После добычи, перед транспортировкой  требования к качеству нефти в соответствии с требованиями ГОСТ  -  Wводы< 0,5 %, Pсоли< 200мг/л;

- Перед  ректификационной колонной  Wводы < 0,05% ,  Pсоли< 20 мг/л;

- К конечному продукту еще более суровые требования, поэтому часто приходится использовать  даже дополнительную перегонку.

Помимо первичной воды присутствующей в сырой нефти часто приходится дополнительно добавлять некоторое количество чистой воды для растворения присутствующих в нефти солей и тогда система обезвоживания становится двух-, трехступенчатой

## 6.1. Основные способы обезвоживания.

### 6.1.1. Термохимически - седиминтационный метод

основан на том, что вода тяжелее нефти,  и поэтому она при отстаивании будет выпадать в осадок под действием силы тяжести (седиминтировать). Для ускорения процесса седиментации требуется укрупнить капельки воды(эмульсии). Для этого перед отстаиванием в нефть добавляют специальный деэмульгатор, который разрушает пленку, образующуюся на границе нефть-вода, и таким образом способствует укрупнению капель эмульсии.

Основными недостатками способа очевидно являются:

- Длительные времена протекания процесса седиментации;

- Необходимость содержания больших объемов сырой нефти в специальных отстойниках.

Для ускорения процесса седиментации  в вязкой среде нефти прибегают к нагреванию всего объема отстойника, что приводит к снижению вязкости и ускорению процесса седиментации. Этот путь требует значительных энергозатрат и поэтому его сфера применения  также  ограничена.

### 6.1.2. Коалесцентно-седиментационный метод.

Под коалесценцией понимается процесс слияния капель эмульсии при их соприкосновении под действием электрических сил.

Принципиально можно организовать два различных процесса электрической коалесценции:

- укрупнение незаряженных капель за счет их сближения под действием сил поляризации;

- укрупнение заряженных капель за счет их сближения при организованном движении в электрическом поле.

Оба эти пути подразумевают добавление деэмульгатора на начальном этапе для облегчения процесса слияния при сближении капель, а также последующее отстаивание. Эффект электрических сил проявляется на этапе укрупнения капель, т.к. силы электрической природы значительно более эффективные чем сила тяжести и процесс диффузии в вязкой жидкости.

## 6.2. Воздействие сильных полей на эмульсии

### 6.2.1. Электрофизические процессы в диэлектрических жидкостях.

Для удобства последующего анализа необходимо определить, что же представляют из себя отдельные составляющие эмульсии нефти и нефтепродуктов. Можно выделить три составляющие, отличающиеся между собой  диэлектрической проницаемостью, проводимостью и вязкостью:

- вода                                                e @  80                 g@ 10−2¸10−41/ Ом м               m = 10-3 кг/м с;

- сырая нефть                                e @  4 ¸5            g@ 10−6¸10−91/ Ом м                m = (1-10) 10-2 кг/м с;

- светлые нефтепродукты         e @  2,2               g@ 10−10¸10−121/ Ом м              m = (1-10) 10-2 кг/м с

Под воздействием сильных электрических полей в диэлектрических жидкостях (сырая нефть и нефтепродукты) начинается процесс диссоциации жидкости на положительные и отрицательные ионы. С ростом концентрации ионов увеличивается вероятность столкновений разноименно заряженных частиц, сопровождающихся их рекомбинацией. Устанавливается так называемое динамическое равновесие между образующимися и рекомбинирующими заряженными частицами.

Под действием электрического поля разноименно заряженные ионы начинают двигаться к противоположным электродам, в результате создаются области с избыточным содержанием ионов одного знака в приэлектродных областях.

Благодаря вязкости нефти и нефтепродуктов движение ионов передается и нейтральным частицам, которые увлекаются потоком ионов. Образуются так называемые электрогидродинамические потоки, которые приводят к интенсивному перемешиванию жидкости.

### 6.2.2. Процессы зарядки капелек воды эмульгированных в нефти и нефтепродуктах.

Индукционная зарядка  происходит при контакте капельки воды с электродом благодаря разнице в проводимости воды и нефти или нефтепродуктов. Капельки воды зарядятся быстрее, однако окружающая жидкость тоже имеет конечную проводимость, поэтому будет происходить релаксация заряда. Постоянная времени релаксации заряда определяется соотношением:

t = e e0/g

Постоянная времени релаксации заряда в сырой нефти примерно равна tнефть » 2 10-2 с, а в светлых нефтепродуктах tн.продукт » 2с. Этот метод может быть использован только для светлых нефтепродуктов, а для сырой нефти постоянная времени релаксации будет несоизмеримо мала по сравнению с постоянной времени перемещения капель эмульгированной воды.

Зарядка в объеме жидкости может происходить только в областях с избыточным зарядом, т.е там, где r+¹r-. Положительные и отрицательные ионы в нефти образуются в результате процессов диссоциации молекул нефти и нефтепродуктов. Но процесс диссоциации оказался зависимым от напряженности электрического поля: Кд=К0в(Е)

где Кд- константа диссоциации, К0- константа диссоциации в отсутствии электрического поля, в(Е)-множитель, зависящий от напряженности электрического поля (см. рис.1).

1

Å

â(Å)

Рис.1. К вопросу о зарядке в объеме жидкости.

Поэтому в неоднородных электрических полях наблюдаются области с избыточным зарядов ионов, с таким же знаком, что и электрод с малым радиусом закругления поверхности. При наличии ионов обоих полярностей суммарный заряд капельки воды определяется по ударному механизму:

q=qm1−k+ρ+/k−ρ−1+k+ρ+/k−ρ−, где qm=12pee0a2E.

В областях с избыточным зарядом может создаваться некоторый заряд на капельке воды. Однако при наличии достаточно высокой проводимости, например, как у сырой нефти, этот метод также не обеспечит сохранение избыточного заряда на капле воды.

Исходя из рассмотренных методов зарядки следует:

- индукционная и объемная зарядка не эффективны для сырой нефти;

- метод коалесценции с избыточным зарядом эффективен только для светлых нефтепродуктов;

- для сырой нефти целесообразно использование только коалесценции за счет сил поляризации.

## 6.3. Анализ различных методов обезвоживания.

Методы разделения эмульсий зависят от концентрации дисперсной фазы. Так при Wводы³0,1 % расстояния между каплями сравнимы с их диаметрами  a » 1¸100 мкм; а при Wводы£ 0,05 % расстояния между каплями много больше и поэтому можно рассматривать каждую каплю в отдельности.

### 6.3.1. Глубокое обезвоживание.

Под глубоким обезвоживанием понимается изменение концентрации воды от начального значения с Wводы³0,1 % до конечного с Wводы£ 0,05 %. Это соответствует диапазону концентраций эмульгированной воды в сырой нефти. Поэтому приемлем только способ коалесценции за счет сил поляризации.

Скорость коалесценции определяется константой коалесценции, которая может быть представлена в виде зависимости: К=СЕ2а11,5а21,5, из которой следует, что чем выше напряженность электрического поля тем эффективнее процесс коалесценции. Однако для очень крупных капель в сильных полях появляется обратный эффект, при котором капля поляризуется, растягивается вдоль линий поля и разрывается. Зависимость критической напряженности поля, при которой возможен процесс её разрыва, от размера капли представлена на рис 6.1.

Ñëèÿíèå

Ðàçðûâ

à

1000

100

10

0

4

12

40

êÂ/ñì

Åêð

ìêì

E

Рис. 6.1 Зависимость критической  напряженности поля от радиуса капли.

Для укрупнения капель выше критического размера при рабочей напряженности поля применяется специальное ступенчатое питание установки рис. 6.2.

E

t

t3

t2

t1

Å3

Å2

Å1

Рис 6.2. Ступенчатое питание установки обезвоживания нефти.

На интервале времени от 0 до t1 происходит укрупнение капель до akp1, затем напряженность поля снижается и на интервале времени от  t1  до t2 капля еще укрупняется до akp2 и так далее, пока не будет достигнут размер капель необходимый для быстрой седиментации.

В действительности, дополнительно к описанному механизму работает еще механизм слияния разноименно заряженных  капель при их движении в промежутке (рис 6.3).

E

-

+

Рис. 6.3  Механизм  слияния разноименно заряженных капель.

Капли, достигая поверхности электрода, заряжаются по индукционному механизму и, отрываясь от поверхности электрода, двигаются вглубь промежутка. Если расстояния между электродами небольшие, то капли не успевают полностью потерять свой заряд за счет утечки. Коагуляция разноименно заряженных частиц происходит в случае их столкновения.

В настоящее время разработан, изготовлен и внедрен ряд пилотных установок с максимальной производительностью 6000 т/сутки.

### 6.3.2. Сверхглубокое обезвоживание.

Под сверхглубоким обезвоживанием понимается изменение концентрации воды от начального значения с W³0,05 % до конечного с W=0. Это соответствует диапазону концентраций эмульгированной воды в светлых нефтепродуктах (бензин, керосин, трансформаторное масло).

Используемая традиционно механическая очистка имеет целый ряд недостатков:

- необходима регулярная регенерация фильтров;

- требуется периодическая замена фильтров;

- проходя через фильтр топливо дополнительно электризуется.

Принципиальная схема установки для сверхглубокого обезвоживания светлых нефтепродуктов представлена на рис 6.4.

Рис. 6.4  Принципиальная схема установки для сверхглубокого обезвоживания нефтепродуктов, 1 - пористый диэлектрик, 2 - свободное пространство.

Нефтепродукты диссоциируют под действием электрического поля и постепенно перемещаясь внутри пористого диэлектрика собираются в областях у поверхности электродов. Наличие пористого диэлектрика предотвращает интенсивное перемешивание и фиксирует объемные заряды ионов в одном положении.

При пропускании нефтепродуктов через тонкую входную щель происходит контактная зарядка капелек воды и эмульсия поступает в камеру уже заряженной. В свободном объеме камеры происходит интенсивное перемешивание жидкости за счет электрогидродинамических потоков. Капельки воды, двигаясь по силовым линиям поля, попадают на поверхность пористого диэлектрика и коагулируют друг с другом. Укрупнившиеся до определенного размера капли отделяются от пористого диэлектрика и седиментируют в нижнюю часть камеры.

Основными преимуществами описанной технологии являются:

- отсутствие динамического сопротивления  потоку нефтепродуктов;

- отсутствие потерь мощности на электризацию капель возы;

- простота управления технологическим процессом, т.к. интенсивность процессов зависит от величины приложенного напряжения.

В настоящее время созданы установки для обезвоживания керосина при заправке самолетов, обеспечивающие производительность до 2 т/мин.

## 6.4. Конструкции промышленных установок для обезвоживания и обессоливания нефти на НПЗ

Принципиальная схема двухступенчатой установки обезвоживания и обессоливания сырой нефти на нефтеперерабатывающем заводе представлена на рис. 6.5

íåôòü

îáåññîëåííàÿ âîäà

W<0,05%

P<20 ìã/ë

äðåíàæ âîäû

äðåíàæ âîäû

Âîäà 2-5%

Âîäà 2-5%

Ýëåêòðî-äåãèäðàòîð

(ÝÄÃ)

Ýëåêòðî-äåãèäðàòîð

(ÝÄÃ)

ñìåñèòåëü

ñìåñèòåëü

Ñûðüåâîé íàñîñ

Рис. 6.5 Схема обезвоживания и обессоливания нефти на НПЗ.

Смеситель представляют из себя “трубу Вентури”, в которой вода, подаваемая в узкое сечение, равномерно перемешивается с нефтью и растворяет, находящуюся в ней соль.

Электродегидраторы представляют из себя резервуары с размещенными внутри системами электродов. Различаются три типа конструктивных решений резервуаров, имеющих различные технологические параметры:

- ЭДГ шаровой конструкции                                V= 600 куб.м,    P= 6-7 атм;

- ЭДГ цилиндрическая вертикального типа        V= 30    куб.м,    P= 16   атм;

- ЭДГ цилиндрическая горизонтального типа   V= 160   куб.м,    P= 16   атм.

| ÈÂÍ ÈÂÍ âûõ. âõîä äðåíàæ ÈÂÍ ÈÂÍ âûõú âõîä ÈÂÍ âõîä âûõ. äðåíàæ |  |  |
| --- | --- | --- |
| а) шаровой конструкции | б) вертикального типа | г) горизонтального типа |
| Рис. 6.6 Конструкции электродегидраторов. |  |  |

Наиболее перспективна третья конструкция т.к. она имеет наибольшее поперечное сечения и соответственно наибольшую площадь рабочих электродов, и в отличии от шарового типа практически не имеет застойных областей.

Электродная система представляет из себя набор металлических прутков диаметром 2,5 мм и расстоянием между ними 20 см. Прутки собираются в виде двух плоских рам, расположенных в двух параллельных плоскостях с расстоянием между плоскостями 15-20 см. Прутки в каждой раме расположены параллельно друг другу на соседних рамах компланарно.

2,5 ñì

20 ñì

20 ñì

15-20 ñì

Рис. 6.7. Электродная система электродегидраторов