## 5.7. Основы использования электрогазодинамичских процессов в технических установках

Можно привести достаточно много примеров использования электрогазодинамических процессов в технологических установках. Электрофильтры, электросепараторы, установки нанесения покрытий используются давно. Процессы в них хорошо изучены и описаны. За последнее время появился ряд новых устройств, в которых используются эти процессы. Среди них генераторы  заряженного аэрозоля, электрогазодинамические генераторы, ЭГД-компрессоры, ЭГД-насосы.

Электрогазодинамическими (ЭГД) процессами мы будем называть такие процессы, в которых сочетается взаимодействие и воздействие механических сил и электрических сил на отдельные частицы или коллектив частиц, находящихся в газовом потоке.

### 5.7.1. Физическое представление ЭГД процессов.

Иллюстрацию ЭГД-процесса можно представить в следующем виде. рис.1

Ãàçîäèíà-ìè÷åñêèé ïîòîê Ââîä àýðîçîëÿ èëè ïàðîâ Çîíà çàðÿäêè Çîíà âçàèìîäåéñòâèÿ çàðÿäîâ è äâèæåíèÿ â ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå Çîíà ðåêîìáè-íàöèè èëè ñúåìà çàðÿäîâ Рис. 1. Зоны электрогазодинамических процессов

Для создания ЭГД потока применяются различные способы и устройства. Потоки создаются вентиляторами, компрессорами, реактивными двигателями. Выбор устройства, создающего поток,  зависит от требуемого расхода и скорости потока.

Материалом для создания аэрозоля могут служить твердые, жидкие и газообразные вещества. Аэрозоль может быть создан из твердого вещества, которое предварительно размельчено до необходимого размера частиц, превращено в порошок, а порошок распыляется в потоке и транспортируется им. Аэрозоль из жидкости создается путем дробления  последней. Из газообразной фазы - пара - путем конденсации.

Зарядка аэрозольных частиц осуществляется различными способами в зависимости от типа аэрозольного генератора и способа получения аэрозоля.

Зарядка может осуществляться ионами в поле коронного разряда, с помощью электростатической индукции или трибозарядки. Также применяется зарядка при конденсации паров на ионах как на ядрах конденсации. Реже применяется баллозарядка капель воды при барботаже - пробулькивании воздуха через толщу воды.

Распределение плотности зарядов в зоне взаимодействия может быть равномерным при большой турбулентности потока газа. Либо может распределяться по другим законам.

### 5.7.2. ЭГД генератор.

Рассмотрим работу ЭГД генератора. На рис. 2.представлена его схема. Поток газа, движется по трубопроводу, выполненному из диэлектрического материала. Участок трубопровода имеет сужение и в самой узкой части установлен заземленный кольцевой электрод. По оси в потоке установлен электрод, выполненный в виде иглы, острие которой находится на уровне передней части кольцевого электрода. Игольчатый электрод подсоединен к высоковольтному источнику питания. Далее по движению потока в расширяющемся трубопроводе в самой широкой его части располагается сетка коллектора, которая заземлена через сопротивление R в несколько десятков МОм.

| Å E VE Uïîò Uïîò 3 2 1 ñâåðõçâóêîâàÿ ñêîðîñòü äîçâóêîâàÿ ñêîðîñòü õ E õ q õ T õ V õ õ ð ñåòêà 100 êÂ 100 ìêÀ R Uïèò 10 êÂ 100ìêÀ Рис. 2. Схема ЭГД генератора и диаграммы изменения его параметров. | При работе ЭГД генератора на игольчатый электрод подается от внешнего источника высокого напряжения постоянное напряжение 10 кВ и ток 100 мкА. В критическом сечении трубопровода, где установлен кольцевой электрод, образующий сопло, создается электрическое поле, в котором происходит зарядка движущегося газа. Рассмотрим изменения параметров потока на диаграммах, совмещенных с рисунком ЭГД генератора. График изменения давления P на участке сопла генератора в зависимости от осевой координаты x показан на верхней диаграмме. До сопла давление падает при одновременном увеличении скорости. Для ЭГД генератора очень важно, чтобы скорость в сопле была бы максимальна. Это необходимо для того, чтобы ионы не оседали в сопле, а выносились во внешнюю зону к коллектору. При этом, после сопла может быть два режима по давлению. Первый - соответствует дозвуковой скорости. При этом давление перед коллектором повышается. И второй - соответствует сверхзвуковой скорости потока. При этом давление понижается перед коллектором. Это является наиболее благоприятным режимом работы поскольку ионы из сопла беспрепятственно выносятся к коллектору, на котором осуществляется съем тока. Температура рабочего газа при движении его по каналу понижается (см третью диаграмму). Заряд частицы аэрозоля, находящиеся в газе, приобретают в сопле, где установлен высоковольтный электрод с малым радиусом кривизны, на котором возникает коронный разряд. Изменение заряда по длине оси показано на четвертой диаграмме. На пятой диаграмме показаны графики изменения напряженности электрического |
| --- | --- |

поля по оси  х, создаваемого электродной системой- кривая 1,объемным зарядом частиц аэрозоля в газе - кривая 2, суммарная напряженность электрического поля - кривая 3.

| õ Uïîò2 Å VE Uïîò1 3 2 1 õ E õ q õ T õ V õ ð Uïèò 10 êÂ 100ìêÀ Рис. 3. Схема ЭГД -насоса и диаграммы изменения его параметров. | Рассмотрим процессы, происходящие при движении потока заряженных частиц. Поток заряженных частиц движется в направлении коллектора-электрода, с помощью которого снимается заряд. Вблизи коллектора накапливается заряд, который создает электрическое поле, направленное встречно потоку газа (см. рис. 2). Поэтому на аэрозольную частицу в потоке действуют две силы. Одна обусловлена действием газодинамического потока в сторону коллектора, а другая определяется электрическим полем и направлена в противоположную сторону. Однако, скорость движения частиц аэрозоля под действием потока газа больше, чем под действием сил электрического поля. Поэтому газодинамический поток совершает работу, которая накапливается в виде потенциальной энергии электрического поля. Съём зарядов с частиц аэрозоля осуществляется на коллекторе, соединенным с землей через резистор R. Через него протекает ток, созданный осевшими зарядами, и при этом на резисторе создается падение напряжения, которое определяет потенциал коллектора. При одном и том же токе в зарядном устройстве и цепи коллектора потенциал на последнем значительно больше, а значит и больше мощность, снимаемая с коллектора. Для нормальной работы ЭГД генератора необходимым является отсутствие перебоев в сопле и замыкания токов на заземленный электрод сопла. ### 5.7.3. ЭГД -насос. Рассмотрим работу ЭГД-насоса. Схема ЭГД-насоса показана на рис.3. Она практически ничем не отличается от схемы ЭГД-генератора. Только высоковольтный электрод установлен в начале сужения трубопровода. Электрическое поле коронного разряда, которое возникает в межэлектродной области при подаче напряжения на электроды, обеспечивает зарядку частиц аэрозоля и их движение по силовым линиям поля. Движение заряженных частиц аэрозоля в газе создает дополнительный поток воздуха в направлении к заземленному кольцу. Поэтому в сопле увеличивается |
| --- | --- |

давление газа, и возрастает скорость потока: P2 >P1  и  V2 >V1 . Температуру газа стараются не уменьшать:  Т1»Т2

Заряд q, приобретаемый  в процессе зарядки весь оседает на кольцевом электроде. График изменения напряженности электрического поля представлены на рис.3. Суммарная напряженность электрического поля  ЕS (кривая 3) состоит из напряженности, созданной коронирующим электродом Еэл (кривая 1), и напряженности электрического поля, созданного объемным зарядом частиц аэрозоля, движущихся в газе, - Езар(кривая 2).

Для того, чтобы рассмотренные устройства работали, необходимо правильно подобрать рабочее тело. Какой нужно выбрать газ и размеры частиц аэрозоля для ЭГД - генераторов?

| ì2/Â×ñ 10-4 10-6 T1>T2 T2 ki ð Рис. 4. Зависимость подвижности ионов от давления газа при различных температурах. | На рис.4. дана зависимость подвижности ki ионов газа от давления p при разных температурах Т. Из графика следует, что с ростом давления и при понижении температуры газа подвижность ионов падает. Поэтому необходимо брать газ при повышенном давлении и пониженной температуре. |
| --- | --- |

| ì2/Â×ñ Âq 10-7 10-8 0,1-0,5 ìêì a Рис. 4. Зависимость подвижности частиц аэрозоля от их радиуса. | На рис.4. дана зависимость подвижности частиц от их радиуса. Из графика видно, что в диапазоне размеров частиц от 0,1 до 0,5 мкм имеется минимум подвижности. Поэтому для частиц аэрозоля, находящихся в газе, наиболее подходящий размер лежит в указанных пределах. |
| --- | --- |

В реальных конструкциях ЭГД-генераторов для получения лучших характеристик тока выноса используют аэрозоль с размером частиц 0,1 - 0,5 мкм, так как подвижность аэрозольных частиц получается меньше, чем у ионов.

В качестве газов используют фреон, элегаз, метан и т.д.

Оценка эффективности работы ЭГД-устройств показывает, что потери составляют 47%, в том числе: на трение - 1%, на ионизацию - 3%, на утечки - 7%, на тепло - 12%, на движение зарядов - 14%, на обратные разряды - 10%.

### 5.7.4. Применение заряженных аэрозолей в атмосферных процессах

Получение заряженных аэрозолей и их использование представляет отдельную область науки об аэрозолях. Здесь мы рассмотрим только применение заряженного водного аэрозоля.

Одной из областей применения заряженного аэрозоля является рассеяние туманов. При осуществлении перевозки пассажиров и грузов авиацией, речными и морскими судами туманы создают трудности на аэродромах, в речных и морских портах. Поэтому возникает необходимость  увеличения дальности видимости путем рассеяния или просветления тумана. Существуют различные методы рассеяния туманов. Рассмотрим некоторые из них.

Рассеяние холодных туманов.

Рассеять холодный или переохлажденный туман не составляет особого труда. Капельки тумана находятся при температуре ниже 00С, например, облака. Чтобы рассеять такой туман необходимо нагреть окружающий воздух. При этом температура точки росы возрастет, капельки будут испаряться, и туман рассеется.

В ряде случаев, при воздействии на облака, применяют введение в облако химических реагентов, которые являются ядрами конденсации. К таким реагентам относятся йодистое серебро AgJ и твердая углекислота CO2  (сухой лед).

Рассеяние переохлажденных туманов кристаллизующими реагентами успешно применяется в оперативном порядке во многих аэропортах. В качестве хладоагента используется, например, пропан.  Система баков с распылителями, расположенными вокруг аэропорта и управляемыми дистанционно, позволяет включать те из них, которые оказываются с наветренной стороны по отношению к взлетно-посадочной полосе (ВПП).

Рассеяние теплых туманов.

Рассеяние тепловых туманов, которые образовались  при температуре воздуха выше 00С , представляет более сложную задачу. Для этого разработан целый ряд методов. Рассмотрим их.

Тепловой метод.  Суть метода заключается в том, что нагревается окружающий воздух и вместе с ним капельки тумана. При этом происходит испарение капелек и туман рассеивается. Раньше для этой цели на аэродромах поджигали бочки с соляркой. В настоящее время используются реактивные двигатели, установленные вдоль взлетно-посадочной полосы аэродрома, как это, например, сделано во Франции в аэропорту Орли. Этот метод дорогой, поскольку при ветреной погоде на смену рассеянному туману приходит новый.

Гигроскопический метод. Рассеяние туманов с помощью реагентов, интенсифицирующих конденсационные процессы. Наиболее успешно этот метод используется при рассеянии переохлажденных туманов с помощью кристаллизующих реагентов.

В результате засева тумана искусственно созданными ледяными кристаллами устойчивость тумана нарушается.

В трехфазном тумане упругость водяного пара у поверхности искусственно созданных ледяных кристалликов оказывается значительно меньше, чем у поверхности переохлажденных капель: кристаллики интенсивно растут, поглощая водяной пар, упругость пара в тумане становится   меньше насыщающей над каплями и капли испаряются. Происходит процесс конденсационной перегонки водяного пара с капель на кристаллы. Если концентрация искусственно созданных кристалликов подобрана удачно, это приводит к тому, что туман становится оптически более прозрачным - видимость в нем улучшается.

Аналогичный процесс происходит, если в туман вводятся (или создаются в нем другим путем) капли растворов сильно концентрированных солей, упругость пара над которыми ниже, чем над каплями тумана. Конденсационная перегонка пара с капель тумана на “соленые” капли происходит как в переохлажденном тумане, так и в тумане при положительной температуре, однако по мере роста “соленых” капель концентрация растворенных в них солей, а тем самым и эффект снижения упругости уменьшается. Это является основной причиной, лимитирующей эффективность такого метода рассеяния тумана.

Более перспективные в этом отношении растворимые в воде поверхностно-активные вещества (ПАВ), влияющие на процесс просветления тумана по той же схеме. Различие заключается лишь в том, что, сохраняясь у поверхности растущих капель, ПАВ способствуют сохранению дефицита влажности по отношению к каплям тумана, не содержащим ПАВ, и поэтому эффект оказывается большим.

Итак, во всех трех случаях (кристаллизующие реагенты, растворы неорганических солей и ПАВ) происходит усиление конденсационного укрупнения вносимых в туман частиц и испарение капель самого тумана. В качестве веществ часто используются хлориды натрия и кальция NaCl, CaCl, сухой лед СО2, карбамид-мочевину CO(NH3)2.

Недостатком метода является большой расход реагентов: несколько тонн на квадратный километр.

Коагуляционный метод. Этот метод основан на приведении частиц в движение, при котором  возникает взаимное соударение и слияние капель в более крупные капли. При достижении радиуса a=30мкм капли начинают выпадать на землю под действием силы тяжести. При движении к земле они сталкиваются с другими каплями и также сливаются. При движении капли к земле сечение захвата капли определяется ее размером.

Трудности применения метода связано с ослаблением звука по мере удаления от источника. Если источник звука изотропный и фронт звуковой волны сферический, если звук не рассеивается и не поглощается, то сила звука убывает прямо пропорционально квадрату расстояния от источника. Так как в природе наблюдается и то и другое, притом в тумане эти эффекты проявляются сильнее, чем в чистом воздухе, то сила звука убывает еще быстрее.

Можно создать направленные источники звука, сигнал от которых проходит сравнительно большие расстояния, но тогда просветляться будет только узкий коридор. Иногда этого оказывается достаточно, например, при проводке морских и речных судов в тумане. Обычно для этой цели используется радиолокатор, позволяющий обнаруживать другие суда, береговые сооружения и т.д. Однако на оживленных трассах, а также в гаванях крайне желательно визуально наблюдать все препятствия на пути движения судна. Поэтому радар не снимает проблемы просветления коридора по ходу движения корабля. Технически это осуществимо проще, чем ослабление туманов над аэродромами.

Звуковая сирена, установленная на носу корабля и создающая стационарное акустическое поле, перемещающееся вместе с кораблем, обеспечивает стационарное просветление тумана до заданного значения видимости  впереди по курсу корабля.

При обеспечении взлета и посадки самолетов установка сирен на самолете исключена хотя бы из-за того, что самолет движется быстрее, чем успевает рассеиваться туман (при реальной мощности акустического источника).

В настоящее время разрабатываются методы, сочетающие акустический метод с другими, например, с тепловыми или химическими. Так, например, имеется проект установки для рассеивания туманов на аэродроме, в который входит система акустических сирен и распылителей реагентов, интенсифицирующих конденсационные процессы. Разработан способ одновременного ультразвукового облучения тумана и подогрева его СВЧ генераторами (магнетронами), расположенными вдоль взлетно-посадочной полосы.

Электрические методы просветления туманов. Электрокоагуляционный метод. Рассмотрим возможности просветления туманов с использованием электрических сил: с помощью дискретно распределенных в тумане заряженных коллекторов, а также путем создания в тумане достаточно мощных электрических полей.

Обычно частицы туманов заряжены и поэтому имеют составляющую движения, обусловленную действием на них электрического поля. Если другие силы, вызывающие движение,  сравнительно малы, и кроме того, движение установившееся, то частицы двигаются по силовым линиям электрического поля.

С целью интенсификации процесса движения частицы туманов могут заряжаться искусственно. Незаряженные частицы могут двигаться под действием электрических полей, если электрические силы вызывают поляризацию частиц, а градиент напряженности электрического поля отличен от нуля.

Наиболее впечатляющие результаты рассеяния теплых туманов были получены при комбинированном электрокоагуляционном методе. В основу этого метода положена коагуляция частиц тумана в электрическом поле. Электрическое поле создается заряженными частицами, вводимыми в туман. Заряженные частицы, вводимые компактным потоком, создают сильное электрическое поле.

| à1/à10 1 3 5 6 7 1000 2000 3000 t ñ S êîàãóëÿöèÿ êîíäåíñàöèÿ Рис. 5. a10 - размер капли гигроскопического вещества при t=0. | Под действием собственного электрического поля частицы расталкиваются, заряженная область расползается, занимая все больший объем. Заряженные частицы, двигаясь, сталкиваются с нейтральными (незаряженными) частицами, коагулируют и, укрупняясь, становятся более тяжелыми и движутся к земле под действием силы тяжести и электрической силы. Однако оказалось, что для мелких частиц необходимо еще учитывать процессы конденсации пара из |
| --- | --- |

объема  на поверхность частицы.

da1dt=da1dt+da1dt

Экспериментально были получены   зависимости в виде графиков, представленные на рис. 5.

Из графика на рис.5. видно, что для малых размеров частиц более эффективна конденсация, а для крупных частиц существенную роль играет коагуляция.

Итак, в этом методе используют мелкие заряженные частицы гигроскопического вещества в ходе воздействия на туман,  эти частицы формируются до размеров, при которых существенную роль начинает играть коагуляция. И при этом начинается значительное влияние электрического поля на коагуляционные процессы.

Примером использования электрокоагуляционного метода может служить рассеяние туманов на аэродромах. С помощью струи, созданной реактивным двигателем, размещенным на земле, в пространство, заполненное туманом, внедряются заряженные аэрозольные частички. Таким образом в тумане создается протяженная область с объемным зарядом рис.6.

Рис. 6. Схема рассеяния тумана электрокоагуляционным методом

При этом за счет внедренного заряда создается электрическое поле, которое расталкивает заряженные частички, заставляя их занимать больший объем и двигаться к земле за счет сил зеркального изображения.

Для того, чтобы интенсифицировать процесс рассеяния тумана в объем можно внедрять разноименные заряженные струи  рис. 7.

Í0

Í

Рис. 7. Пример ввода заряженного аэрозоля в зону тумана.

Заряженный реагент вводится на высоту H=0,8H0 , где H0- высота рассеяния тумана.

Для этой цели может быть  применена уже имеющаяся техника, например, установка типа ТМФ, предназначенная для дегазации самолетов или для очистки взлетно-посадочной полосы от наледи. Размер частиц a1=5мкм;  при индукционной зарядке частиц в поле Езар=10-15кВ/см  заряд частицы будет составлять:

q=12 p e0 Езар а12 = 8,3 103 пКл

Использование 2% реагента от водности тумана позволяет в 2 раза ускорить рассеяние тумана.

Простой подсчет показывает, что для полосы размером 1000м х 100м  и высотой 100м  требуется 107 м3 х 6 10-3/103 = 60 кг реагента.

Заряженные аэрозоли могут применяться при борьбе с пылевыми выбросами, возникающими в результате промышленной деятельности человека.

Так, при проведении взрывных работ в карьерах при добыче полезных ископаемых образуются тучи пыли, поднятой взрывами. В глубоких карьерах ветра нет, пыль не сдувается и оседает медленно. Для того, чтобы ускорить процесс осаждения пыли, применяют разбрызгивание заряженных капель воды (см. рис. 8.). Капельки воды испаряются, ионы с них переходят на твердые частицы пыли и заряжают их. При этом твердые частицы пыли начинают под действием электрических сил слипаться, образуют агрегаты (укрупняются) и быстрее выпадают на землю.

Рис. 8. Подавление пылевых выбросов на карьерных разработках.

При этих работах непременно должны соблюдаться правила техники безопасности при работе в электроустановках до и выше тысячи вольт. По ГОСТу, если электрическое поле превышает 20 кВ/м, то время пребывания персонала без защитных средств в этом поле не должно превышать 5 мин. При распылении заряженного аэрозоля получают напряженность Е=1кВ/см. Поэтому люди должны работать в закрытых машинах или защитных комбинезонах.

Также заряженный водный аэрозоль может применяться для подавления местных пылевых выбросов, например, на ткацких фабриках и при разгрузке железнодорожных вагонов для перевозки сыпучих материалов, может применяться при распылении пестицидов и гербицидов в сельском хозяйстве.