Программа для расчета

осесимметричных электростатических полей WinCSM

## Оглавление

1.Краткая характеристика программы WinCSM.

2.Расчет поля опорного изолятора при помощи программы WinCSM.

2.1.Построение расчетной модели полеобразующей системы.

2.2.Раcчет поля в программе WinCSM.

2.2.1.Запуск программы WinCSM и ее интерфейс.

2.2.2.Ввод исходных данных.

2.2.3.Редактирование данных.

2.2.4.Выполнение расчета.

2.2.5.Анализ результатов расчета.

1.Краткая характеристика программы WinCSM

Программа WinCSM предназначена для расчета электростатических плоскомеридианных полей, т.е. полей конструкций, обладающих осевой симметрией (тел вращения). В электроэнергетике встречается множество подобных конструкций – это вводы трансформаторов высокого напряжения, опорные изоляторы, гирлянды изоляторов на воздушных линиях электропередачи и т.д. Программа WinCSM позволяет выполнять расчет потенциала и напряженности электростатического поля как на поверхностях тел полеобразующей системы (заземленных и высоковольтных электродов, а также изоляторов), так и в межэлектродном пространстве. Алгоритм программы базируется на известном методе эквивалентных зарядов.

Программа WinCSM функционирует на IBM PC – совместимых персональных компьютерах под управлением операционной системы Windows 95/98 или Windows NT. Для ее эффективного использования требуется процессор Pentium-75 или более мощный, не менее 16 Мбайт оперативной памяти и 20 Мбайт свободного пространства на жестком диске.

Автором программы WinCSM является студент кафедры Техники и электрофизики высоких напряжений МЭИ (ТУ) Алексанов А.К., научный руководитель – доцент кафедры Белогловский А.А.

Рассмотрим основные принципы работы с программой WinCSM на  примере конкретной задачи.

# 2.Расчет поля опорного изолятора при помощи программы WinCSM

Требуется рассчитать распределение напряженности электростатического поля по поверхностям опорного изолятора, стоящего на поверхности земли (рис. 1). Сам изолятор представляет собой цилиндр, выполненный из материала с относительной диэлектрической проницаемостью =2. Его высота равна H1=100 см, а радиус – R1=50 см. Высоковольтный электрод (фланец) является соосным с цилиндром диском. Его края  закруглены с радиусом R0=10 см, а толщина,  соответственно, равна H2=2 R0=20 см. Радиус диска по внешнему краю равен R2=60 см. Потенциал электрода равен U=100 кВ. Поверхность земли можно считать бесконечной идеально проводящей плоскостью. Окружающая среда – воздух (=1).

Рис. 1.

2.1.Построение расчетной модели полеобразующей системы

Прежде чем приступить к решению сформулированной задачи при помощи программы WinCSM, скажем несколько слов об описании в ней геометрии и свойств тел полеобразующей системы.

При составлении расчетной модели, границы раздела сред (проводников и диэлектриков) описываются образующими двух видов – отрезками прямых и дугами окружностей. Под средами здесь понимаются внутренние объемы тел системы, включая окружающую среду (например, воздух). Так, в рассматриваемой задаче имеется три среды: среда 1 – проводник, среда 2 – диэлектрик, из которого изготовлен изолятор, среда 3 – окружающий воздух.

Для образующих поверхностей в виде отрезков прямых задаются координаты их начал и концов, для образующих в виде дуг окружностей – координаты центра окружности, ее радиус и начальный и конечный углы (они отсчитываются от радиальной оси, положительные значения углов задаются против часовой стрелки и измеряются в градусах). Порядок задания начал и концов образующих, а также порядок ввода самих образующих, должен быть таким, чтобы описываемое тело оставалась справа. Для образующей любого вида задаются число контурных (расчетных) точек и глубина залегания эквивалентных зарядов в относительных единицах L/d, т.е. отношение глубины залегания эквивалентных зарядов L к расстоянию между соседними контурными точками d. По умолчанию L/d=3.

Кроме геометрических параметров для каждой образующей необходимо определить ее физические свойства и электрические параметры. Прежде всего, следует определить материал, из которого изготовлено тело, находящееся справа по направлению обхода, – проводник или диэлектрик. Если оно изготовлено из проводящего материала, то необходимо указать относительную диэлектрическую проницаемость  во внешней области (слева по направлению обхода). Если оно является изолятором, значения  следует указать и для внутренней области (справа) и для внешней (слева).

Для образующих, описывающих поверхность электрода, необходимо задать его потенциал. В программе предусмотрено три вида потенциала: неизвестный, переменный и фиксированный. Фиксированный потенциал равен напряжению, приложенному к электроду. Определение потенциала как переменной величины означает, что он меняется от начала к концу образующей по линейному закону, причем его значения на концах образующей задаются. Такая возможность может быть полезна, например, если источником поля является внешнее поле с заданным распределением потенциала. Определение потенциала как неизвестной величины, означает, что электрод находится под «плавающим» потенциалом, значение которого определяется из условия равенства заряда электрода нулю.

Расчетную модель полеобразующей системы рассматриваемой задачи о расчете поля опорного изолятора можно составить из четырех образующих. Первые две образующие разделяют высоковольтный электрод (среда 1) и окружающий воздух (среда 3), причем верхняя поверхность электрода описывается отрезком прямой, а боковая поверхность – дугой окружности. Третья образующая в виде отрезка прямой разделяет электрод (среда 1) и изолятор (среда 2). Четвертая образующая, также являющаяся отрезком прямой, разделяет изолятор (среда 2) и окружающий воздух (среда 3). Приведем полный список образующих с их параметрами.

- Отрезок прямой. Материал образующей – проводник. Идентификатор внутренней области – 1, идентификатор внешней области – 3. Диэлектрическая проницаемость внешней области – 1. Потенциал фиксированный, 100 кВ. Координаты начала и конца образующей – x1=0, y1=120 см, x2=50 см, y2=120 см. Количество расчетных точек – 50. Отношение L/d =3.

- Дуга окружности. Материал образующей – проводник. Идентификатор внутренней области – 1, идентификатор внешней области – 3. Диэлектрическая проницаемость внешней области – 1. Потенциал фиксированный, 100 кВ. Координаты центра окружности – x=50 см, y=110 см; радиус окружности R=10 см; начальный угол 90о, конечный угол –90о.  Количество расчетных точек – 31. Отношение L/d =3.

- Отрезок прямой. Материал образующей – проводник. Идентификатор внутренней области – 1, идентификатор внешней области – 2. Диэлектрическая проницаемость внешней области – 2. Потенциал фиксированный, 100 кВ. Координаты начала и конца образующей – x1=50 см, y1=100 см, x2=0, y2=100 см. Количество расчетных точек – 50. Отношение L/d =3.

- Отрезок прямой. Материал образующей – диэлектрик. Идентификатор внутренней области – 2, идентификатор внешней области – 3. Диэлектрическая проницаемость внутренней области – 2, диэлектрическая проницаемость внешней области – 1. Координаты начала и конца образующей – x1=50 см, y1=100 см, x2=50 см, y2=0. Количество расчетных точек – 100. Отношение L/d =3.

Здесь x – радиальная координата, y – аксиальная, индексом 1 помечены начала образующих, индексом 2 – их концы. Число контурных точек на каждой из образующих выбрано как, чтобы расстояние между соседними точками было бы равно 1 см.

2.2.Раcчет поля в программе WinCSM

2.2.1.Запуск программы WinCSM и ее интерфейс

Чтобы начать работу с программой WinCSM необходимо запустить на исполнение файл WinCSM.exe, находящийся в папке программы. По умолчанию это папка C:\Program Files\WinCSM.

После запуска на экране появляется окно программы (рис. 2). Оно содержит главное меню, панель инструментов, поле «Введенные параметры образующих поверхностей», в котором отображается список составляющих расчетную модель образующих,  а также графическое окно, в котором отображается расчетная модель.

Главное меню программы WinCSM в основном аналогично меню большинства Windows-программ. От них его отличает только один пункт – «Расчет». С его помощью устанавливаются параметры расчета,  отдается команда на выполнение расчета поля. Работа с этим пунктом рассматривается ниже в разделе Выполнение расчета.

Панель инструментов, расположенная под главным меню, содержит набор кнопок, при помощи которых выполняются основные операции по вводу и сохранению данных, просмотру и печати изображения расчетной модели. Рассмотрим по очереди их функции, двигаясь слева на право. Отметим, что в текущей версии программы кнопки «Вырезать», «Копировать» и «Вставить» (четвертая, пятая и шестая слева) не задействованы и ниже не рассматриваются. Названия кнопок появляются, если подвести к нужной кнопке указатель мыши.

Рис. 2.

- Кнопка «Создать» предназначена для создания пустого файла данных Untitled.

- Кнопка «Открыть» вызывает стандартное диалоговое окно Open, при помощи которого открываются файлы с введенными и сохраненными ранее данными.

- Функции кнопки «Сохранить» зависят от того, сохранялся ли текущий документ (файл данных) или нет. Если он еще не сохранялся, то при нажатии на эту кнопку вызывается стандартное диалоговое окно Save As, при помощи которого можно указать имя файла данных и папку, в которой его необходимо сохранить. Если текущий документ ранее уже сохранялся, то при нажатии на данную кнопку происходит его сохранение с внесенными за истекшее время изменениями.

- Кнопка «Print Preview» позволяет просмотреть изображение расчетной модели перед печатью.

- Кнопки «Увеличить масштаб» и «Уменьшить масштаб» изменяют масштаб изображения расчетной модели в графическом окне, занимающем правую часть главного окна программы.

- Кнопка «О программе» вызывает окно с информацией об авторе и текущей версии программы.

- При помощи кнопки «Справка» вызывается окно с информацией о программе правилах работы с ней.

- Кнопка «Окружность» вызывает диалоговое окно, в которое вводятся параметры составляющих расчетную модель образующих, имеющих вид дуг окружностей.

- Кнопка «Прямая» вызывает диалоговое окно, в которое вводятся параметры образующих в виде отрезков прямых.

Функции поля «Введенные параметры образующих поверхностей» и графического окна будут рассмотрены в разделах Ввод исходных данных и Редактирование данных.

2.2.2. Ввод исходных данных

При нажатии на кнопки «Окружность» и «Прямая» вызывается диалоговое окно «Новая образующая поверхности», позволяющее задать все необходимые параметры образующей (см. раздел Построение расчетной модели полеобразующей системы). Вид этого окна несколько изменяется в зависимости от того, задается ли образующая в виде отрезка прямой (рис. 3) и ли в виде дуги окружности (рис. 4).

При описании отрезка прямой в поля окна «Новая образующая поверхности» (рис. 3) вводятся:

- Материал (проводник или диэлектрик), из которого изготовлено тело, находящееся справа от образующей при движении от ее начала к концу.

- Идентификаторы внутренней (справа от образующей) и внешней (слева) областей.

- Относительная диэлектрическая проницаемость внутренней и внешней областей. Диэлектрическая проницаемость внутренней области задается только в том случае, если в качестве материала задан диэлектрик.

- Потенциал. Он задается только в том случае, если материал – проводник.

- Координаты начала и конца образующей.

- Количество расчетных точек на данной образующей и глубина залегания эквивалентных зарядов в относительных единицах (отношение L/d).

В качестве примера на рис. 3 показано окно «Новая образующая поверхности» с параметрами образующей 1 (верхней поверхности высоковольтного электрода) расчетной модели опорного изолятора.

Рис. 3.

При задании параметров образующей в виде дуги окружности окно «Новая образующая поверхности» отличается от описанного выше тем, что вместо координат начала и конца отрезка, задаются координаты центра окружности, ее радиус, начальный и конечный угол. В качестве примера на рис. 4 показано окно «Новая образующая поверхности» с параметрами образующей 2 (боковой поверхности высоковольтного электрода) расчетной модели опорного изолятора.

Для завершения ввода параметров очередной образующей следует нажать кнопку «ОК» в окне «Новая образующая поверхности».

По мере ввода образующих, составляющих расчетную модель полеобразующей системы в поле «Введенные параметры образующих поверхностей» формируется список введенных образующих, а в графическом окне – изображение системы. На рис. 5 показан вид окна программы WinCSM после ввода всех четырех образующих расчетной модели опорного изолятора (см.  Построение расчетной модели полеобразующей системы).

Чтобы сохранить введенные данные следует нажать кнопку «Сохранить» на панели инструментов. Если они ранее не сохранялись, то при этом будет вызвано диалоговое окно Save As, в котором можно указать имя файла данных и папку, в которой его необходимо сохранить. Расчетная модель опорного изолятора была сохранена в файле Sample for WinCSM.csm.

Рис. 4.

Рис. 5.

2.2.3. Редактирование данных

Чтобы просмотреть и отредактировать данные, уже введенные в программу следует воспользоваться списком образующих в поле «Введенные параметры образующих поверхностей» (рис. 5). При двойном щелчке левой клавишей мыши на любой из образующих в этом списке будет открыт вложенный список ее параметров. Если какие-либо из параметров образующей необходимо изменить, то следует один раз щелкнуть правой клавишей мыши на этой образующей в списке (но не на названии или значении самого параметра). При этом появится контекстное меню, содержащее два пункта «Удалить» и «Редактировать». Чтобы изменить параметры образующей нужно обратиться ко второму из них. При этом на экране появится диалоговое окно, позволяющее отредактировать параметры. Если данную образующую необходимо изменить, то следует обратиться к пункту «Удалить».

2.2.4. Выполнение расчета

Прежде чем начать вычисления следует установить ряд параметров, определяющих характер расчета: наличие внешнего поля (программа WinCSM дает возможность учесть внешнее поле, вектор напряженности которого направлен перпендикулярно поверхности земли), учет отражения зарядов тел полеобразующей системы в земле. Кроме того, необходимо указать папку, в которой будут сохранены результаты расчета. Для этого нужно обратиться к пункту меню «Расчет/Параметры расчета» (рис. 5), после чего на экране появится диалоговое окно «Параметры расчета» (рис. 6 и 7).

Прежде всего, в этом окне следует обратиться к закладке «Параметры расчета» (рис. 6). В ней нужно указать значение напряженности однородного внешнего поля (по умолчанию оно равно нулю) и необходимость учета отражений зарядов в земле.  Если отражение необходимо учитывать, то следует включить флаг «Произвести расчет с учетом земли».

Поскольку в формулировке рассматриваемой задачи (см. начало раздела Расчет поля опорного изолятора при помощи программы WinCSM) было сказано, что поверхность земли можно считать бесконечной идеально проводящей плоскостью, то отражение зарядов в земле необходимо учитывать. Поэтому включим флаг «Произвести расчет с учетом земли».

Рис. 6.

После этого на закладке «Файлы основного расчета» в поле «Результаты расчета помещать в папку» (рис. 7) необходимо указать папку, в которой будут сохраняться результаты расчета. Кроме того, в поле «расчетных точек между КТ» можно указать, сколько дополнительных расчетных точек нужно поместить между контурными точками (КТ) на поверхностях тел. По умолчанию помещается одна такая точка.

Рис. 7.

После установки всех необходимых параметров расчета в закладке «Параметры расчета» нужно нажать кнопку «ОК». Теперь можно выполнить решение задачи. Для этого в меню «Расчет» следует выбрать пункт «Произвести расчет» (рис. 5) и ждать завершения расчетов.

2.2.5. Анализ результатов расчета

Результаты расчета помещаются в папку, которая была указана на закладке «Файлы основного расчета» в поле «Результаты расчета помещать в папку» (рис. 7). Они записываются в файлы 01.dat, 02.dat и т.д., имена которых являются номерами образующих в списке в поле «Введенные параметры образующих поверхностей» в главном окне программы WinCSM (рис. 2). Файлы данных имеют текстовый формат, который будет рассмотрен ниже. В рассматриваемой задаче расчета поля опорного изолятора в списке находится четыре образующих (рис. 5), и, соответственно записывается четыре файла данных 01.dat, 02.dat , 03.dat и 04.dat.

Каждый файл данных содержит значения потенциала и напряженности электрического поля в контурных точках соответствующей образующей (а также в дополнительных расчетных точках, если они были заданы). Файл состоит из восьми столбцов, обозначаемых латинскими буквами от A до H:

| Столбец | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заголовок | X | Y | Fi | En(ext) | Ex(out) | Ey(out) | Ex(in) | Ey(in) |
| Комментарий | радиальная координата расчетной точки | аксиальная координата расчетной точки | значение потенциала в расчетной точке | значение нормальной составляющей En напряженности в расчетной точке во внешней области | значение радиальной составляющей Ex напряженности в расчетной точке во внешней области | значение аксиальной составляющей Ey напряженности в расчетной точке во внешней области | значение радиальной составляющей Ex напряженности в расчетной точке во внутренней области | значение аксиальной составляющей Ey напряженности в расчетной точке во внутренней области |

Следует напомнить, что здесь под внутренней областью понимается область или тело, остающееся справа от образующей при ее движении от начала к концу, а под внутренней областью – остающееся слева. Поскольку при описании поверхности любого электрода его внутренность остается слева от образующей, то для образующих, описывающих поверхности электродов два последних столбца не заполняются (напряженность поля внутри проводника равна нулю). Так, в рассматриваемой задаче расчета поля опорного изолятора первые три образующих (рис. 5) описывают высоковольтный электрод, и, соответственно, в файлах 01.dat, 02.dat, и 03.dat столбцы G и H не заполнены. Четвертая образующая описывает границу раздела между изолятором и окружающим воздухом и в файле 04.dat столбцы G и H заполнены.

Программа WinCSM не имеет собственного графического модуля для визуализации результатов расчетов. Поэтому с этой целью необходимо воспользоваться какой-либо графической программой стороннего производителя для представления научной информации. Наиболее удобным вариантом, по всей видимости, является программа Grapher 2 фирмы Golden Software. Здесь была использована бесплатно распространяемая демонстрационная версия данной программы (адрес в Internet www.golden.com).

В качестве примера на рис. 8 показаны распределения напряженности электрического поля по двум образующим: по закругленной боковой поверхности фланца (образующая 2, дуга окружности) и боковая поверхность изолятора (образующая 4, отрезок прямой). Для боковой поверхности фланца приведена зависимость нормальной составляющей En напряженности поля на внешней поверхности электрода (столбец D) от значения аксиальной координаты y (столбец B). Для боковой поверхности изолятора приведены зависимости радиальной Ex (столбец E) и аксиальной Ey (столбец F) составляющих вектора напряженности поля на внешней поверхности изолятора от значения аксиальной координаты y (столбец B).

Рис. 8.